# 工 程 质 量 保 修 书

| 单位工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期 工程一阶段先行区 |  | 竣工日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 上海现代农投项目管理有限公司 |  | 施工单位名称 | 中交三航局第二工程有限公司 |
| 本工程在质量保证期一年内，如发生施工质量问题，本单位将按照《建设工程质量管理条例》的有关规定 本单位负责保修，属施工质量问题，保修费用由本单位承担。 |  |  |  |  |  |
| 质 量 保 修 范 围 | 一、工程保修的原则 在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷 责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。 二、缺陷责任期 1、缺陷责任期为工程竣工验收合格后24个月。 2、缺陷责任期内， 由施工单位原因造成的缺陷，施工单位应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如施工单 位不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人 可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人 有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期(含延长部分) 最长不能超过24个月。 由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。 3、任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同 约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。 4、除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知， 发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复 义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人 颁发缺陷责任期终止证书。 15.4保修 15.4.1保修责任 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约 定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保 修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 |  |  |  |  |
| 注：1、建设工程保修期， 由建设单位竣工验收合格之日起计算。 2、保修范围：该施工企业施工合同范围内，因施工质量原因而产生的质量问题。 |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 | 法人代表 |  |  |  | 施工企业（公章） 年 月 日 |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 保修联系人 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 联系地址、邮编 |  |  |  |  |

# 工 程 质 量 保 修 书

| 单位工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期 工程一阶段先行区 |  | 竣工日期 | 2025年5月30日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 上海现代农投项目管理有限公司 |  | 施工单位名称 | 中交三航局第二工程有限公司 |
| 本工程在质量保证期一年内，如发生施工质量问题，本单位将按照《建设工程质量管理条例》的有关规定 本单位负责保修，属施工质量问题，保修费用由本单位承担。 |  |  |  |  |  |
| 质 量 保 修 范 围 | 根据合同约定的质量保修范围执行，保修期为24个月。 |  |  |  |  |
| 注：1、建设工程保修期， 由建设单位竣工验收合格之日起计算。 2、保修范围：该施工企业施工合同范围内，因施工质量原因而产生的质量问题。 |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 | 法人代表 |  |  |  | 施工企业（公章） 年 月 日 |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 保修联系人 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 联系地址、邮编 |  |  |  |  |

# 工程施工质量合格证明（竣工报告）

| 工程名称 | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程造价 | 903268元 | 工程类型 | 市政工程 |
| 工程实物 工作量 | 横沙新洲现状码头便道两侧两处场地硬化（洗车区及称量地磅）、相应的配水配电、现状便桥 修复。 |  |  |
| 单位名称 | 中交三航局第二工程有限公司 | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 本工程施工质量检验执行下列国家、行业、地方标准： 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008； 2、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008； 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008； 4、混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011）； 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015； 6、建筑地基基础工程施工规范（GB51004-2015）； 7、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018； 8、钢结构工程施工规范（GB50755-2012）； 9、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020； 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015。 |  |  |  |
| 本工程施工有无违反国家强制性标准情况？ 无 |  |  |  |
| 本工程施工是否完成了合同工作量及施工图（含设计变更）内容？ 已完成合同约定的全部工程内容。 |  |  |  |

| 本工程在下列方面是否达到设计文件及质量标准规定： 1、结构强度： 符合图纸设计及规范规定要求 2、材料（设备）性能： 符合要求 3、对环境影响： 符合要求 |  |
| --- | --- |
| 4、外观质量： 观感质量评价：好 对本工程质量验收意见： 符合要求，验收合格。 质量等级自评：优良。 |  |
| 质量责任人签字 | （单位公章） |
| 工程项目经理： 年 月 日 |  |
| 单位质量负责人： 年 月 日 |  |
| 单位技术负责人： 年 月 日 |  |
| 单位法人代表： 年 月 日 |  |

1、本表由工程施工单位按单位工程填写，一式三份，两份分别交建设单位与监督机构，一份自存。

## 2、各栏内容应如实填写，如有违反、未完成、不符合及未达到情况，应详细写明，可另附表。

# 工程监理质量合格证明

| 工程名称 | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 上海建科工程咨询有限公司 | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 本工程监理及质量等级核定执行下列标准和规范性文件： 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008； 2、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008； 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008； 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015； 5、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018； 6、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020； 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015。 |  |  |  |
| 本工程施工及监理有无违反国家强制性标准情况： 无违反 |  |  |  |
| 本工程施工是否完成了合同工作量及施工图（含设计变更）内容？ 合同工程量及施工图（含设计变更）内容已全部施工完成。 |  |  |  |
| 本工程隐蔽验收手续是否符合质量标准及规范性文件？ 隐蔽验收手续符合质量标准及规范性文件。 |  |  |  |

| 本工程在下列方面是否达到设计文件及质量标准规定： 1、结构强度： 符合图纸设计及规范规定要求。 2、材料（设备）性能： 符合要求 3、对环境影响： 符合要求 4、外观质量： 观感评价“好” |  |
| --- | --- |
| 对本工程质量验收意见： 质量等级自评： 优良 |  |
| 质量责任人签字 | （单位公章） |
| 总监理工程师： 年 月 日 |  |
| 单位技术负责人： 年 月 日 |  |
| 单位法人代表： 年 月 日 |  |

1、本表由工程监理单位按单位工程填写，一式三份，两份分别交建设单位与监督机构，一份自存。

## 2、各栏内容应如实填写，如有违反、不符合、不满足及未达到情况，应详细写明，可另附表。

# 市政工程关键工序、部位工程质量验收证明书

| 工程（标段）名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |
| 部位（工序）名称 |  |  |
| 验收范围（桩号） |  |  |
| 验收日期 |  | 年 月 日 |
| 质 量 验 收 意 见 | 施工单位意见： 项目技术负责人： 年 月 日 项目经理： 年 月 日 （施工企业部门章） |  |
|  | 设计单位意见： 项目技术负责人： 年 月 日 （设计单位部门章） |  |
|  | 监理单位意见： 总监理工程师： 年 月 日 （监理单位部门章） |  |
|  | 建设单位意见： 项目负责人： 年 月 日 （建设单位部门章） |  |

本表一式两份，由参建各方签署后分别存施工单位和监理单位。

编号：

# 建设工程竣工验收报告

（市政工程）

工 程 名 称：

建设单位名称：

竣工验收时间：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期

工程一阶段先行区

上海现代农投项目管理有限公司

2025年5月30日

上海市建筑业管理办公室制

### 建设工程竣工验收报告

| 工 程 项 目 | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工 程一阶段先行区 | 标 段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实物工作量 | 横沙新洲现状码头便道两侧两处场地硬化（洗车区及称量地磅）、相应的配水配电、现状 便桥修复。 |  |  |
| 施工单位名称 | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |
| 勘察单位名称 |  |  |  |
| 设计单位名称 | 上海市政交通设计研究院有限公司 |  |  |
| 监理单位名称 | 上海建科工程咨询有限公司 |  |  |
| 工程报建时间 | 年 月 日 | 开工时间 | 2025年4月30日 |
| 工 程 造 价 | 903268.73元 |  |  |
| 工程概况 一、项目名称：横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行段项目 二、建设地点：上海现代农业产业园内部。 三、工程规模：项目规模：横沙新洲现状码头便道两侧两处场地硬化（设置洗车及称量设备）、相应的配水配电、 现状便桥修复。 四、工程范围：横沙新洲配套货运码头引桥后方通过现有钢便桥与腹地连接，由于后方配套临时便道等设施尚未建 成，试运营期工程土方主要在规划加工区地块进行消纳。为满足近期承接工程土方，需先行施工配套设施，主要包 括：1、钢便桥加固；2、现状码头便道两侧两处场地硬化；3、地磅及冲洗设备结构施工；4、水、电及通讯配套 ( 详见招标图纸）。钢结构涂装修补及地磅设备不在本次采购范围内，地磅设备由甲方采购，施工单位配合安装。 |  |  |  |

竣工验收程序： 由建设单位组织进行，验收组由建设、设计、监理、施工单位的有关负责人组成，组长由建设单位担任。

竣工验收内容： 核查本项目各分部工程、质量控制资料、安全和主要使用功能及观感质量。

竣工验收组织： 由建设单位项目负责人担任验收组组长，各参建单位项目负责人及主要技术负责人为组员，共同成立验收小组。

竣工验收标准： 国家规定的相关质量验收规范。

对勘察单位评价：

对设计单位评价： 设计单位能遵守设计规范，及时到场参加有关验收，能及时解答图纸疑问，工程实物质量与设计图纸及有关设计文 件相符，设计图纸能满足建设方要求。

对施工单位评价： 施工单位能建立健全质量保证体系，落实有关质量保证制度、人员岗位责任制；施工中能严格按照施工组织设计、 强制性标准、规范要求施工，能及时整改施工中存在的质量问题；工程实物质量符合设计图纸、施工规范及强制性 标准条文要求。

对监理单位评价： 监理单位能建立健全质量保证体系，落实有关质量保证制度、人员岗位责任制；监理人员能严格按国家监理规范实 施监理，在工作中能根据工程的性质和特点以及监理规划的要点做到旁站、巡视、平行监理，并认真对隐蔽工程进 行验收；对施工单位的质量验收资料能认真审核，并有真实完整的监理资料。

建设单位执行基本建设程序情况： 本工程从立项到竣工的过程均符合基本建设程序。

工程竣工验收意见： 建设、施工、设计、监理等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性 标准、规范要求。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

工程质量等级（如有多个单位工程，可不填）： 合格

工程竣工验收结论： 符合国家质量标准，同意使用。

注：结论为：是否符合国家质量标准；能否同意使用！

| 竣 工 验 收 人 员 签 字 | 验收组职务 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 技术职称 | 单位职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 验收组组长 |  |  |  |  |
|  | 副 组 长 |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |
|  | 建设单位项目负责人： （公章） 年 月 日 建设单位法定代表人： |  |  |  |  |
| 注：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责 |  |  |  |  |  |

附表：

### 单位工程质量等级评定汇总表

| 序 号 | 单 位 工 程 名 称 |  | 工程造价 （万元） |  | 工 程 质 量 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 施工单位 | 设计单位 |  | 监理单位 | 建设单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 （公章） |  | 设计单位 （公章） |  | 监理单位 （公章） |  |  | 建设单位 （公章） |  |  |

监A—01表                                                               编号：

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工

程一阶段先行区

单位工程名称：

上海建科工程咨询有限公司 监理公司： 现报上 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行区 施工组织设计(方案) (全套、部分)已经我单位上级技术部门审查批准，详细说明和图表见附表。请予审查和批准。 施工单位： 项目技术负责人： 报审日期： 2025年4月30日

监理工程师审查意见： 口 1、同意 口2、不同意 口3、按以下主要内容修改补充 于 月 日前报来。 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

本表由施工单位填写一式三份，连同施工组织设计一份一并送监理单位审查，建设、监理、施工单 位各留一份。

工 程 开 工 报、审 表

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工

程一阶段先行区

单位工程名称：

上海建科工程咨询有限公司 监理公司： 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先 行区 ， 我单位承担 准备工作已完成。 一、施工组织设计已审批。 二、劳动力按计划已进场 三、机械设备已进场 四、管理人员全部到位 五、开工前的各种手续已办妥 特此申请开工，请批准。 施工单位： 项目负责人： 申请日期： 2025年4月30日

监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

本表由施工单位填报一式三份，建设、监理、施工单位各留一份。

填报单位: 中交三航局第二工程有限公司

工程编号:

页号:

通--8

| 工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综 合利用项目一期工程 一阶段先行区 |  | 工程地点 |  | 上海市崇明区横沙乡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 中交三航局第二工程 有限公司 |  | 负责人: | 周飞 |  | 计 划 | 开工日期 | 2025年4月30日 |
| 设计单位 |  | 上海市政交通设计研 究院有限公司 |  | 负责人: | 冯明伟 |  |  | 竣工日期 | 2025年5月26日 |
| 建设单位 |  | 上海现代农投项目管 理有限公司 |  | 项目联系人: | 陈翠良 |  | 实 际 | 开工日期 |  |
| 监理单位 |  | 上海建科工程咨询有 限公司 |  | 总监: | 段凯恒 |  |  | 竣工日期 |  |
| 施工现场地址 |  |  | 横沙乡 | 通讯电话: |  |  |  | 工程预(决)算 | 903268元 |
| 设计(计划)工程数量 |  |  |  |  | 实际完成工程数量 |  |  |  |  |
| 横沙新洲现状码头便道两侧一处场地硬化(设 置洗车及称量设备)、相应的配水配电、现状便桥 加固、修复等工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位合同法 人(公章) 负责人(签名) |  |  | 审批单位(公章) 经办人: |  |  |  |  |  |  |

施工负责人:                       经办人:                    填表日期:        年  月  日

B.0.2

### 工程开工报审表

工程名称：    横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行区    编号：B.0.2－        001

| 致： 上海现代农投项目管理有限公司 （建设单位） 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行 我方承担的 区 工程，已完成下列所述的工程/分包 工程相关准备工作，具备开工条件，申请于 2025年4月30日 开工，请予以审核，批准。 设计交底和图纸会审 施工组织设计/施工方案（B.0.1 - ） 施工进度计划（B.3.1 - ） 施工质量、安全生产管理体系（B.0.3 - ） 进场道路及水、电、通信、临设等 施工许可证 施工单位（章）： 项目经理（签字、执业印章）： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目监理机构签 收人姓名及时间 |  | 施工单位签收 人姓名及时间 |  |
| 审查意见: 施工单位的施工准备工作已满足开工要求 施工单位的施工准备工作尚不具备开工条件 项目监理机构(章)： 总监理工程师（签字、执业印章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位签收人 姓名及时间 |  | 项目监理机构签收人 姓名及时间 |  |
| 建设单位审批意见： 建设单位(章)： 建设单位代表（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 注：1、施工单位应在计划开工日期7天前提出本报审表。 2、施工单位未取得《工程开工令》不得擅自开工。 3、本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 |  |  |  |

第五版表                                                  上海市住房和城乡建设厅监制

页号：

施工单位：  中交三航局第二工程有限公司         测复日期               年  月  日

| 单位工程名称： |  |  |  |  |  | 引放 依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家水准点的编号 |  | 标 高 |  | 位 置 |  |  |  |  |
| 水准路线示意图： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水准点闭合差： ±12\/L（mm) | 测 放（复）值 |  |  |  | 采 用 值 |  |  |  |
|  | 编号 | 标 高 | 编号 | 标 高 | 编号 | 标 高 | 编号 | 标 高 |
| 复核意见： 复核单位： 复核人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理意见： 监理负责人 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 测量人员：                          记录人员：

页号：  通7-3

| 项目名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综合利用项 目一期工程一阶段先行区 |  | 桩号位置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放样复核内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放样资料及依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放样记录图示及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  | 技术负责人： |  |  | 放样人： |  | 年 月 日 |
| 复核记录及意见签证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复核人 | 年 月 日 |  |  | 监理工程师（签名） |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.未经复核签证不可作施工单位或交底之用。 2.本单一式二份监理签证后保留一份，另一份退回施工单位复核签注退回放样人二份备查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

验(通)-01-  01

桥-表A.0.1                                                                 开工日期：    年  月  日

道-表A.0.1

| 工程名称 |  | 上海现代农投项目管理有限公司 |  |  |  |  | 开工报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 上海现代农投项目管理有限公司 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 设计单位 |  | 上海市政交通设计研究院有限公司 |  |  |  |  | 设计负责人 |  |  |  |
| 监理单位 |  | 上海建科工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |
| 施工单位 |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  | 项目经理 | 周飞 |  | 技术负责人 |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 内容 |  | 执行情况 |  |  | 检查人 |  |
| 1 | 现场质量管理制度及管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量责任制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要专业工种操作上岗证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 分包方资质与对分包单位的管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工图审查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 地质勘察资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工组织设计、施工方案及审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工技术标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程质量检验制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 仪器设备计量标定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 现场材料、设备存放与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其它施工准备资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员： |  |  |  |  |  | 检查日期： |  | 年 月 日 |  |  |
| 检查结论： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 施工现场质量管理检查记录

工程名称：          上海现代农投项目管理有限公司                     编号： 001

| 施工许可证 |  |  |  | 开工日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 上海现代农投项目管理有限公司 |  | 项目负责人 |  |  |
| 设计单位 |  | 上海市政交通设计研究院有限公司 |  | 项目负责人 |  |  |
| 监理单位 |  | 上海建科工程咨询有限公司 |  | 总监理工程师 |  |  |
| 施工单位 |  | 中交三航局第二工程 有限公司 | 项目负责人 | 周飞 | 项目技术负责人 |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 主要内容 |  |  |
| 1 | 项目部质量管理体系 |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场质量责任制 |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要专业工种操作岗位证书 |  |  |  |  |  |
| 4 | 分包单位管理制度 |  |  |  |  |  |
| 5 | 图纸会审记录 |  |  |  |  |  |
| 6 | 地质勘察资料 |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工技术标准 |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工组织设计、施工方案编制及审批 |  |  |  |  |  |
| 9 | 物资采购管理制度 |  |  |  |  |  |
| 10 | 施工设施和机械设备管理制度 |  |  |  |  |  |
| 11 | 计量设备配备 |  |  |  |  |  |
| 12 | 检测试验管理制度 |  |  |  |  |  |
| 13 | 工程质量检查验收制度 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 自检结果： 施工单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 检查结论： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

### 工程材料、构配件、设备报审表

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

编号：

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 于 2025年5月8日 进场的拟用于工程 北岸搭板、路面及地磅基础、洗车区调节池基础 部位的 直径8、12、14、16、25mmHRB400E钢筋 ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。 附件：1、工程材料、构配件或设备清单 2、质量证明文件 3、 自检结果 施工项目经理部（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日

复查意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 工程材料、构配件、设备报审表

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

编号：

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 于 2025年5月16日 进场的拟用于工程 钢便桥钢管桩加固 部位的 Q355D钢板 ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。 附件：1、工程材料、构配件或设备清单 2、质量证明文件 3、 自检结果 施工项目经理部（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日

复查意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 工程材料、构配件、设备报审表

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

编号：

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 于 2025年5月5日 进场的拟用于工程 硬化场地 部位的 12.5kN/m短丝土工布 ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。 附件：1、工程材料、构配件或设备清单 2、质量证明文件 3、 自检结果 施工项目经理部（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日

复查意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 工程材料、构配件、设备报审表

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

编号：

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 于 2025年5月10日 进场的拟用于工程 地磅及洗车区给水管网 部位的 DN50、DN90 HDPE100级给水管 ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。 附件：1、工程材料、构配件或设备清单 2、质量证明文件 3、 自检结果 施工项目经理部（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日

复查意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 工程材料、构配件、设备报审表

工程名称：          上海现代农投项目管理有限公司                    编号：

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 于 2025年5月9日 进场的拟用于工程 钢便桥北岸搭板 部位的 48m³C40商品混凝土 ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。 附件：1、工程材料、构配件或设备清单 2、质量证明文件 3、 自检结果 施工项目经理部（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日

复查意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 工程材料、构配件、设备报审表

工程名称：          上海现代农投项目管理有限公司                    编号：

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 于 2025年5月12日 进场的拟用于工程 地磅基础及周边场地硬化 部位的 195m³C35商品混凝土 ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。 附件：1、工程材料、构配件或设备清单 2、质量证明文件 3、 自检结果 施工项目经理部（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日

复查意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 工程材料、构配件、设备报审表

工程名称：          上海现代农投项目管理有限公司                    编号：

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 于 2025年5月13日 进场的拟用于工程 洗车区调节池基础垫层 部位的 8m³C20商品混凝土 ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。 附件：1、工程材料、构配件或设备清单 2、质量证明文件 3、 自检结果 施工项目经理部（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日

复查意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 工程材料、构配件、设备报审表

工程名称：          上海现代农投项目管理有限公司                    编号：

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 于 2025年5月13日 进场的拟用于工程 地磅基础斜坡面 部位的 50.5m³C35商品混凝土 ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。 附件：1、工程材料、构配件或设备清单 2、质量证明文件 3、 自检结果 施工项目经理部（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日

复查意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 工程材料、构配件、设备报审表

工程名称：          上海现代农投项目管理有限公司                    编号：

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 于 2025年5月14日 进场的拟用于工程 调节池基础 部位的 11m³C30商品混凝土 ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。 附件：1、工程材料、构配件或设备清单 2、质量证明文件 3、 自检结果 施工项目经理部（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日

复查意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 工程材料、构配件、设备报审表

工程名称：          上海现代农投项目管理有限公司                    编号：

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 于 2025年5月17日 进场的拟用于工程 硬化场地 部位的 44m³C30商品混凝土 ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。 附件：1、工程材料、构配件或设备清单 2、质量证明文件 3、 自检结果 施工项目经理部（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日

复查意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 施工控制测量成果报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 交接桩 的施工控制测量，经自检合格，请予以查验。 附件：1、施工控制测量依据资料 2、施工控制测量成果表 施工项目经理部（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日

审查意见： 项目监理机构（盖章） 上海建科工程咨询有限公司 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 施工控制测量成果报验表

编号： 002

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 地泵基础及硬化场地定位放线 的施工控制测量，经自检合格，请予以查验。 附件：1、施工控制测量依据资料 2、施工控制测量成果表 施工项目经理部（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日

审查意见： 项目监理机构（盖章） 上海建科工程咨询有限公司 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 施工控制测量成果报验表

编号： 003

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车区调节池基础定位放线 的施工控制测量，经自检合格，请予以查验。 附件：1、施工控制测量依据资料 2、施工控制测量成果表 施工项目经理部（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日

审查意见： 项目监理机构（盖章） 上海建科工程咨询有限公司 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 测量交接桩记录

工程名称：   横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行区       编号： 001

| 交桩单位 |  | 上海现代农投项目管理有限公司 |  |  |  |  | 接桩单位 |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  |  |  |  |  |  | 交接桩日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 交接桩类别 |  | 控制点桩点 |  |  |  |  | 交接桩范围 |  | 一期工程一阶段先行区 |  |  |  |  |
| 交接桩内容 | 编号 |  | K2 | K4 |  | K5 | K7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交方测量成果 |  | X:11390.6142 Y:44864.5754 H:9.5131 | X:11238.8556 Y:45242.8312 H:9.5244 |  | X:11143.1256 Y:45676.3870 H:9.5114 | X:9310.5776 Y:44988.5249 H:5.9994 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场复测结果 |  | X:11390.6142 Y:44864.5754 H:9.5131 | X:11238.8556 Y:45242.8312 H:9.5244 |  | X:11143.1256 Y:45676.3870 H:9.5114 | X:9310.5776 Y:44988.5249 H:5.9994 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结论 |  | 合格 | 合格 |  | 合格 | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 附图或说明 | 交接桩点位全部位于江边道路区域，符合现场测量要求，精度合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接桩意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 接桩单位代表 |  |  |  | 交桩单位代表 |  |  |  |  | 见证单位代表 |  |  |  |

### 工程定位测量记录

工程名称：  横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行区        编号： 001

| 施工单位 |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |  | 委托单位 |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 地磅基础及硬化场地 |  |  |  | 定位内容 |  | 实施边线 |  |
| 图纸编号 |  | CC01R-01-01 |  |  |  | 施测日期 |  | 年 月 日 |  |
| 平面坐标依据 |  | 上海城市2000坐标系/硬化场地平面图 |  |  |  | 复测日期 |  | 年 月 日 |  |
| 高程依据 |  | 吴淞高程/原道路边高程 |  |  |  | 使用仪器 |  | 全站仪 |  |
| 允许误差 |  |  |  |  |  | 仪器校验日期 |  | 年 月 日 |  |
| 测量人员岗位 证书号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定位抄测示意图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复测结果： 各点位记录正确，各项数据及位置无偏差、无丢失，精度符合设计及《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  |  | 专业技术负责人 | 测量负责人 |  | 复测人 |  | 施测人 |

### 工程定位测量记录

工程名称：  横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行区        编号： 002

| 施工单位 |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  | 委托单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 洗车区调节池基础 |  |  | 定位内容 |  | 实施边线 |  |
| 图纸编号 |  | CC01R-01-01 |  |  | 施测日期 |  | 年 月 日 |  |
| 平面坐标依据 |  | 上海城市2000坐标系/洗车区调节池基础 |  |  | 复测日期 |  | 年 月 日 |  |
| 高程依据 |  | 吴淞高程/原道路边高程 |  |  | 使用仪器 |  | 全站仪 |  |
| 允许误差 |  |  |  |  | 仪器校验日期 |  | 年 月 日 |  |
| 测量人员岗位 证书号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定位抄测示意图： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复测结果： 各点位记录正确，各项数据及位置无偏差、无丢失，精度符合设计及《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业技术负责人 | 测量负责人 |  | 复测人 |  | 施测人 |

### 工程材料、构（配）件进场验收记录

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行

区

编号： 001

| 施工单位 |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |  | 检验日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 进场 数量 | 生产厂家 |  | 检验项目 |  | 检验结果 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 合格证号 |  |  |  |  |  |
| 检验结论： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  |  | 专业质量检查员 |  |  |  | 材料员 |  |  |

### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号： 001

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 土方挖方路基（路床） |  | 隐检部位 | 清水池底板 |  |
| 隐检依据 |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  | 1、基础基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求与施工规范规定； 2、基槽土层已挖至设计要求，边坡符合设计要求和施工规范要求； 3、基槽开挖无超挖、扰动基底土壤现象； 4、槽底无受水浸泡； 5、基槽边坡、槽底高程、槽底中心线每侧宽度符合设计及施工规范要求； |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论 |  | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  |  | 专业工长 |

### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号： 002

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 土工材料处理软土路基 |  | 隐检部位 |  | 地磅基础 |
| 隐检依据 |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  | 1、土工布材料的技术质量指标符合图纸设计要求； 2、土工布铺设、胶接、锚固和回卷长度均符合图纸设计及规范要求； 3、基层土面无突刺、尖角，符合规范要求； 隐检内容已完成，请予以检查。 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论 |  | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  | 专业工长 |  |

### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号： 003

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 水泥稳定土类基层 |  | 隐检部位 |  | 地磅基础及硬化场地水泥稳定 碎石基层 |
| 隐检依据 |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  | 1、水泥稳定级配碎石材料的技术质量指标符合图纸设计要求； 2、水泥稳定级配碎石层摊铺及压实均符合图纸设计及规范要求； 隐检内容已完成，请予以检查。 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论 |  | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  | 专业工长 |  |

### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号： 004

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 桥头搭板 |  | 隐检部位 |  | 北岸搭板 |
| 隐检依据 |  | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008 |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  | 1、北岸搭板采用400mm厚C40商品混凝土浇筑，内配钢筋详见图纸（编号：桥梁专业CC01B-02-02 、03）； 2、钢筋网片采用绑扎搭接，纵横向绑扎均符合图纸设计及规范要求； 3、搭板接头处、相邻板之间的缝隙嵌填模板； 4、工程量：115.5㎡ 隐检内容已完成，请予以检查。 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论 |  | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  | 专业工长 |  |

### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号： 004

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 水泥混凝土面层 |  | 隐检部位 |  | 地磅基础及硬化场地混凝土面 层 |
| 隐检依据 |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  | 1、水泥混凝土面层采用C30商品混凝土，内配HRB400φ8、10@200双层双向钢筋网片，材料的技术 质量指标符合图纸设计要求； 2、钢筋网片采用绑扎搭接，纵横向绑扎均符合图纸设计及规范要求； 隐检内容已完成，请予以检查。 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论 |  | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  | 专业工长 |  |

### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号： 005

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 沟槽土方 |  | 隐检部位 |  | 给水管网 |
| 隐检依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  | 1、沟槽土方开挖定位、槽底高程、中线每侧宽度等均符合图纸设计及规范规定要求； 2、槽底土方原状土无扰动、未受水浸泡，符合要求； 隐检内容已完成，请予以检查。 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论 |  | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  | 专业工长 |  |

### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号： 006

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 管道铺设 |  | 隐检部位 |  | 给水管网管道安装 |
| 隐检依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  | 1、管道埋设深度、高程、轴线位置等均符合图纸设计及规范规定要求； 2、管道与井室洞口之间填塞紧固、密室，无渗漏水，符合要求； 3、管道内外壁防腐处理符合图纸设计要求； 4、闸阀安装牢固、严密，启闭灵活，与管道轴线垂直，符合图纸设计及规范规定要求； 隐检内容已完成，请予以检查。 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论 |  | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  | 专业工长 |  |

### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号：007

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 沟槽开挖 |  | 隐检部位 |  | 电气套管沟槽 |
| 隐检依据 |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  | 1、沟槽挖深至设计高程； 2、沟槽无积水、浸泡、扰动土； 3、沟槽槽底高程、轮廓尺寸均符合设计要求； 隐检内容已完成，请予以检查。 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论 |  | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  | 专业工长 |  |

### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号：008

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 电缆敷设 |  | 隐检部位 |  | 电缆及导管敷设 |
| 隐检依据 |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  | 1、电缆及套管材料符合图纸设计要求； 2、电缆套管埋设深度符合图纸设计及规范规定要求； 3、电缆套管与其他管线间距符合图纸设计要求； 4、砖砌接线井制作安装符合图纸设计及规范规定要求； 5、导管以专用接地卡固定保护联结导体，符合规范要求； 6、导管管口设置在配电箱，端部在穿入电缆后做密封处理，符合规范要求； 隐检内容已完成，请予以检查。 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论 |  | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  | 专业工长 |  |

### 设备强度/严密性试验记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号： 001

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  |  | 试验日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |  | 设备位号 |  |  |  |  |
| 试验性质 |  | 强度试验 严密性试验 |  |  |  | 压力表精度 |  | 级 |  |  |
| 环境温度 |  | ℃ |  |  |  | 试验介质温度 |  | ℃ |  |  |
| 试验部位 |  | 设计压力 （MPa） | 设计温度 (℃) |  | 最大工作压力 （MPa） |  | 工作介质 |  | 试验压力 （MPa） | 试验介质 |
| 壳程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验情况记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验意见及结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  |  | 专业质量检查员 |  |  |  |  | 专业工长 |  |

### 管网工程清洗检验记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号： 001

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲洗范围 （桩号） |  | 给水管线 |  |  |  |
| 冲洗长度（m） |  | 410 |  |  |  |
| 冲洗介质 |  | 水、氯离子清洁水 |  |  |  |
| 冲洗方法 |  | 先以流速大于1.0m/S冲洗水连续冲洗，直至出水口出水与入水口处冲洗水浊度、色度一致为止， 然后以浓度为25mg/L的氯离子清洁水浸泡24小时，再次冲洗，直至水质管理部门取样化验为止。 |  |  |  |
| 冲洗日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 冲洗情况及结果： 管道清理情况：管道内无杂物 管道冲洗口里程、 口径：L=344m，De100、Q235B钢管 管道进水口里程、 口径：L=344m，De100、Q235B钢管 投加消毒剂种类、数量：氯离子清洁水 25mg/L 浸泡时间：3天 冲洗时间：第一天：8:30～ :11:10；第二天：11:00～14:45；第三天：13:35～16 :10 冲洗水外观色泽：与供水水质一致，清澈 出水口安全措施：完善 10min压力下降（MPa）：0 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 监理（建设）单位 |  | 施工项目技术负责人 | 项目专业质量员 |  |

### 电气接地电阻测试记录

工程名称： 横沙新洲土地平整一期1标项目                                 编号： 001

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 测试日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表型号 |  | ZC-8 |  | 天气情况 | 晴 |  | 气温(℃) | 28 |
| 接地类型 | 口 防雷接地 口 计算机接地 口 工作接地 口 保护接地 口 防静电接地 口 逻辑接地 重复接地 综合接地 医疗设备接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计要求 | 囚 ≤10 Ω 口 ≤4 Ω 口 ≤1 Ω 口 ≤0.1 Ω 口 ≤ Ω 口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论： 经测试，配电箱处重复接地符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  |  | 专业工长 |  |  |

### 单位（子单位）工程竣工验收报审表

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

编号：

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段 我方已按施工合同要求完成 先行区 工程，经自检合格，现 将有关资料报上，请予以验收。 附件：工程质量验收报告 工程功能检验资料 施工单位（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日

预验收意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章）： 年 月 日

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号：

| 工程名称 |  | 上海现代农投项目管 理有限公司 |  |  | 结构类型 |  | 市政工程 |  | 层数/ 建筑面积 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 中交三航局第二工程 有限公司 |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 开工日期 | 2025年4月30日 |
| 项目负责人 |  | 周飞 |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  | 完工日期 | 2025年5月30日 |
| 序号 | 项目 |  | 验收记录 |  |  |  |  |  | 验收结论 |  |
| 1 | 分部工程验收 |  | 共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
| 2 | 质量控制资料 核查 |  | 共 项，经核查符合规定 项， |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
| 3 | 安全和使用功能 核查及抽查结果 |  | 共核查 项，符合规定 项， 共抽查 项，符合规定 项， 经返工处理符合规定 项 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
| 4 | 观感质量验收 |  | 共抽查 项，达到“好 ”和“一般 ”的 项，经返修处理符合要求的 项 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
| 综合验收结论 |  |  | 经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标 准要求，单位工程竣工验收合格。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位 | 建设单位 |  |  | 监理单位 |  | 施工单位 |  | 设计单位 |  | 勘察单位 |
|  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  | （公章） 总监理工程师： 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |

注：本单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

编号：

| 工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工 程一阶段先行区 | 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 |  |  | 份数 | 施工单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |
|  |  |  |  |  | 核查意见 |  | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 单位（子单位）工程观感质量检查记录

编号：

| 工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程 一阶段先行区 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  | 施工单位自评 |  |  | 验收检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收质量评价 |  |  |
|  |  |  | 好 | 一般 | 差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 观感质量综合评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

编号：

| 工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工 程一阶段先行区 | 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 |  |  | 份数 | 施工单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |
|  |  |  |  |  | 核查意见 |  | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程定位测量、交桩、放线、复核记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工组织设计、施工方案及审批记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 成品、半成品出厂合格证及试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查

### 及主要功能抽查记录

编号：

| 工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程 一阶段先行区 | 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全和功能检查项目 |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 抽查结果 | 核查 （抽查人) |
| 1 | 地基承载力试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 同条件养护试件试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 道路竣工测量资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 单位（子单位）工程观感质量检查记录

编号：

| 工程名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程 一阶段先行区 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  | 施工单位自评 |  |  | 验收检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收质量评价 |  |  |
|  |  |  |  | 好 | 一般 | 差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 沥青路面 | 表面平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 坚实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 接缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 轮迹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土路面 | 表面平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 密实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 边角整齐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 外表缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 板块路面 | 表面平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 稳固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 缝线直顺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 灌浆饱满度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人行地道结构 | 混凝土表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 光滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 蜂窝麻面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挡土墙 | 墙面光洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 平顺、美观度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 板缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：质量评为差的项目，应进行返修。

### 单位工程观感质量检查原始记录

共      页 第      页

| 单位（子单位） 工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行 区 |  |  | 验收日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 验收项目 |  | 验收情况记录 |  |  |  | 备注 |
| 签字栏 | 施工单位项目负责人 |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |
| 制表日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

本表由施工单位填写。

### 土方挖方路基（路床）检验批质量验收记录

编号：DL-01-00-01-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 | 道路工程 |  |  | 分项工程 名称 | 土方路基 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 新建码头便道 K0+0.52.966-K0+100 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 |  |  |  | 验收依据 |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 路基压实度 | 填挖 类型 |  | 路床顶面 以下深度 （cm） | 道路类别 | 压实度(%) (重型击实) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 挖方 |  | 0～30 | 城市快速 路、主干 路 | ≥95 | / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 次干路 | ≥93 | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 支路及其 他小路 | ≥90 | / |  | / |  |  | / |
|  | 2 | 弯沉值，不应大于设计规定 |  |  |  |  | ≤设计值 | / |  | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 土路 基允 许偏 差 |  | 路床纵断面高程（mm） |  |  | -20，+10 | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 路床中线偏位（mm） |  |  | ≤30 | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 路床平整度（mm） |  |  | ≤15 | 7 / 7 |  | 抽查7处，合格7处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 路床宽度（mm） |  |  | 不小于 设计值+B | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 路床横坡 |  |  | ±0.3％且 不反坡 | 14 / 14 |  | 抽查14处，合格12处 |  |  | 86% |
|  |  |  |  | 边坡 |  |  | 不陡于设计值 | 7 / 7 |  | 抽查7处，合格7处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 路床应平整、坚实，无显著轮 迹、翻浆、波浪、起皮等现 象，路堤边坡应密实、稳定、 平顺等 |  |  |  |  | 第6.8.1条 第4款 | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格66处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：B为施工时必要的附加宽度。

土方路基       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲土方平整一期1标项目

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 地磅基础及硬化场地 土方路基 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 土工材料处理软土路基检验批质量验收记录

编号：DL-01-00-03-04- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 | 道路工程 |  | 分项工程 名称 | 路基处理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 | / |  | 检验批部位 | 新建码头便道 K0+052.966-K0+100 |  |
| 施工依据 |  |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 |  |  | 验收依据 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 土木材料的技术质量指标应符 合设计要求 |  |  | 第6.8.4条 第4款第1项 | / | 质量证明文件齐全，试验合格 , 报告编号 |  |  | √ |
|  | 2 | 土木合成材料敷设、胶接、锚 固和回卷长度应符合设计要求 |  |  | 第6.8.4条 第4款第2项 | / / / | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 下承层面不得有突刺、尖角 |  |  | 第6.8.4条 第4款第3项 | / / / | / |  |  | / |
|  | 2 | 土工合成 材料铺设 允许偏差 |  | 下承面平整度 （mm） | ≤15 | 7 / 7 | 抽查7处，合格7处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 下承面拱度 | ±1% | 14 / 14 | 抽查14处，合格13处 |  |  | 93% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

路基处理       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 新建码头便道 路基处理 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 水泥稳定土类基层及底基层检验批质量验收记录

编号：DL-02-00-04-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 | 道路工程 |  |  | 分项工程 名称 | 水泥稳定层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 新建码头便道 K0+052.966-K0+100 |  |
| 施工依据 |  |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 |  |  |  | 验收依据 |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 原材料 质量 |  | 水泥质量 |  | 第7.8.2条 第1款第1项 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  |  |  |  | 土类材料 |  | 第7.8.2条 第1款第2项 | / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  | 粒料质量 |  | 第7.8.2条 第1款第3项 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  |  |  |  | 水质量 |  | 第7.8.2条 第1款第4项 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 基层、 底基层 的压实 度 |  | 城市快 速路、 主干路 | 基层 | ≥97% | / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 底基层 | ≥95% | / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  | 其他等 级道路 | 基层 | ≥95% | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  |  |  |  |  | 底基层 | ≥93% | / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 基层、底基层7d试件的无侧限 抗压强度，应符合设计要求 |  |  |  | 第7.8.2条 第3款 | / |  | 试验合格，报告编号 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面质量要求 |  |  |  | 第7.8.2条 第4款 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 2 | 基层及 底基层 允许偏 差 |  | 中线偏位（mm） |  | ≤20 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 纵断 高程 （mm） | 基层 | ± 15 | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 底基层 | ±20 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  | 平整度 （mm） | 基层 | ≤10 | 7 / 7 |  | 抽查7处，合格6处 |  |  | 86% |
|  |  |  |  |  | 底基层 | ≤15 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  | 宽度（mm） |  | 不小于设计规 定+B | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 横坡 |  | ±0.3％且 不反坡 | 14 / 14 |  | 抽查14处，合格14处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 厚度（mm） |  | ± 10 | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水泥稳定土类基层   报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 地磅基础及硬化场地 水泥稳定土类基层 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 水泥混凝土面层模板检验批质量验收记录

编号：DL-03-03-01-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 道路工程 |  |  |  |  | 分项工程 名称 | 水泥混凝土面层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  |  | 王文峰 |  |  |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | / |  |  |  |  | 检验批部位 | 新建码头便道 K0+052.966-K0+100 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 模板制作 | 与混凝土摊铺机械匹配与 模板高度符合要求 |  | 第10.4.1条 |  |  |  |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格66处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢模板 |  |  |  |  |  |  |  | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 木模板 |  |  |  |  |  |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格66处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 模板制作允许偏差 | 施工方式 检测项目 | 三辊 轴机 组 |  | 轨道 摊铺 机 |  |  | 小型 机具 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高度（mm） | ± 1 |  | ± 1 | ±2 |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格60处 |  |  | 91% |
|  |  |  |  | 局部变形（mm） | ±2 |  | ±2 | ±3 |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格66处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 两垂直边夹角(°) | 90±2 |  | 90±1 | 90±3 |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格60处 |  |  | 91% |
|  |  |  |  | 顶面平整度（mm） | ± 1 |  | ± 1 | ±2 |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格53处 |  |  | 80% |
|  |  |  |  | 侧面平整度（mm） | ±2 |  | ±2 | ±3 |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格54处 |  |  | 82% |
|  |  |  |  | 纵向直顺度（mm） | ±2 |  | ± 1 | ±3 |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格60处 |  |  | 91% |
|  | 2 | 模板安装 | 支模前核对位置 |  | 第10.4.2条 |  |  |  |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格66处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 模板安装质量 |  |  |  |  |  |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格66处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 严禁在基层上挖槽嵌入模 板 |  |  |  |  |  |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格66处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 使用轨道摊铺机应采用专 用钢制轨模 |  |  |  |  |  |  |  | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 模板安装允许偏差 | 施工方式 检测项目 | 三辊 轴机 组 |  | 轨道 摊铺 机 |  |  | 小型 机具 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中线偏位（mm） | ≤10 |  | ≤5 | ≤15 |  |  | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 宽度（mm） | ≤10 |  | ≤5 | ≤15 |  |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 顶面高程（mm） | ±5 |  | ±5 | ± 10 |  |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 横坡(%) | ±0.10 |  | ±0.10 | ±0.20 |  |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 相邻板高差（mm） | ≤1 |  | ≤1 | ≤2 |  |  | 66 / 66 |  | 抽查66处，合格62处 |  |  | 94% |
|  |  |  |  | 模板接缝宽度（mm） | ≤3 |  | ≤2 | ≤3 |  |  | 66 / 66 |  | 抽查66处，合格57处 |  |  | 86% |
|  |  |  |  | 侧面垂直度（mm） | ≤3 |  | ≤2 | ≤4 |  |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 纵向顺直度（mm） | ≤3 |  | ≤2 | ≤4 |  |  | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 顶面平整度（mm） | ≤1.5 |  | ≤1 | ≤2 |  |  | 33 / 33 |  | 抽查33处，合格28处 |  |  | 85% |
|  | 3 | 拆模规定 |  |  | 第10.4.4条 |  |  |  |  |  | / |  | 试验合格，报告编号 |  |  | √ |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检 查评定合格 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水泥混凝土面层    报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 地磅基础及硬化场地 水泥混凝土面层 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 水泥混凝土面层钢筋检验批质量验收记录

编号：DL-03-03-01-02- 002

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 道路工程 |  |  | 分项工程 名称 | 水泥混凝土面层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  | / |  |  | 检验批部位 | 新建码头便道 K0+052.966-K0+100 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 |  |  |  |  | 验收依据 | 《城镇道路工程施工与质量验收规 范》CJJ1-2008 |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 钢筋安装前应检查其原材料 品种、规格与加工质量 |  |  |  | 第10.4.3条 |  |  | / | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 钢筋网、角隅钢筋安装质量 |  |  |  |  |  |  | 全 / 3 | 共3处，全部检查，合格3处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 传力杆安装质量 |  |  |  |  |  |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 4 | 钢筋加工允许偏差 | 项 目 |  |  | 焊接 钢筋 网及 骨架 (mm) | 绑扎 钢筋 网及 骨架 (mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋网的长度与宽度 |  |  | ± 10 | ± 10 |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢筋网眼尺寸 |  |  | ± 10 | ±20 |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢筋骨架宽度及高度 |  |  | ±5 | ±5 |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢筋骨架的长度 |  |  | ± 10 | ± 10 |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 钢筋安装允许偏差 | 受力 钢筋 |  | 排距 | ±5 |  |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 间距 | ± 10 |  |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置 |  |  | 20 |  |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 箍筋、 横向钢 筋间距 |  | 绑扎钢筋网及 钢筋骨架 | ±20 |  |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 焊接钢筋网及 钢筋骨架 | ± 10 |  |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 钢筋预 埋位置 |  | 中心线位置 | ±5 |  |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 水平高差 | ±3 |  |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢筋保 护层 |  | 距表面 | ±3 |  |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 距底面 | ±5 |  |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水泥混凝土面层    报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 地磅基础及硬化场地 水泥混凝土面层 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 水泥混凝土面层检验批质量验收记录

编号：DL-03-03-01-03- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 道路工程 |  |  | 分项工程 名称 | 水泥混凝土面层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  | / |  |  | 检验批部位 | 新建码头便道考虑； K0+052.966-K0+100 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规 范》CJJ1-2008 |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 原材 料质 量 | 水泥品种、级别、质 量、包装、贮存 |  |  | 第10.8.1条 第1款 |  |  | / |  | 商品砼，符合要求 |  | √ |
|  |  |  | 混凝土中掺加外加剂的 质量 |  |  |  |  |  | / |  | 商品砼，符合要求 |  | √ |
|  |  |  | 钢筋品种、规格、数 量、下料尺寸及质量 |  |  |  |  |  | / |  | 符合要求 |  | √ |
|  |  |  | 钢纤维的规格质量 |  |  |  |  |  | / |  | / |  | / |
|  |  |  | 粗集料、细集料 |  |  |  |  |  | / |  | 商品砼，符合要求 |  | √ |
|  |  |  | 水 |  |  |  |  |  | / |  | 商品砼，符合要求 |  | √ |
|  | 2 | 混凝 面层 质量 | 混凝土弯拉强度 |  |  | MPa |  |  | / |  | 试验合格，报告编号 |  | √ |
|  |  |  | 混凝土面层厚度允许偏 差（mm） |  |  | ±5mm |  |  | / |  | 符合要求 |  | √ |
|  |  |  | 抗滑构造深度 |  |  | 设计要求 |  |  | / |  | / |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 水泥混凝土面层质量 |  |  |  | 第10.8.1条 第2款第4项 |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格66 处 |  | 100% |
|  | 2 | 伸缩缝质量 |  |  |  | 第10.8.1条 第2款第5项 |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格66 处 |  | 100% |
|  | 3 | 混凝 土面 层允 许偏 差 | 验收项目 |  |  | 允许偏差或规定值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 城市 快速 路、 主干 路 | 次干 路、 支路 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵断高程（mm） |  |  | ± 15 |  |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  | 100% |
|  |  |  | 中线偏位（mm） |  |  | ≤20 |  |  | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  | 100% |
|  |  |  | 平整度 （mm） |  | 标准差 σ | ≤1.2 | ≤2 |  | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 最大间隙 | ≤3 | ≤5 |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  | 100% |
|  |  |  | 宽度（mm） |  |  | 0，-20 |  |  | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  | 100% |
|  |  |  | 横坡 (%) |  |  | ±0.3％ 且不反坡 |  |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  | 100% |
|  |  |  | 井框与路面高差（mm） |  |  | ≤3 |  |  | / / / |  | / |  | / |
|  |  |  | 相邻板高差（mm） |  |  | ≤3 |  |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  | 100% |
|  |  |  | 纵缝直顺度（mm） |  |  | ≤10 |  |  | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  | 100% |
|  |  |  | 横缝直顺度（mm） |  |  | ≤10 |  |  | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  | 100% |
|  |  |  | 蜂窝麻面面积（%） |  |  | ≤2 |  |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 |  |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①每20m查一块板的侧面。

水泥混凝土面层    报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 地磅基础及硬化场地 水泥混凝土面层 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

# 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

编号：

| 工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工 程一阶段先行区 | 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 |  |  | 份数 | 施工单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |
|  |  |  |  |  | 核查意见 |  | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程定位测量、交桩、放线、复核记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工组织设计、施工方案及审批记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 成品、半成品出厂合格证及试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查

### 及主要功能抽查记录

编号：

| 工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程 一阶段先行区 | 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全和功能检查项目 |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 抽查结果 | 核查 （抽查人) |
| 1 | 地基土承载力试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基桩无损检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钻芯取样检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 同条件养护试件试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 斜拉索张拉力振动频率试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 索力调整检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 桥梁的动、静载试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 桥梁工程竣工测量资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 单位（子单位）工程观感质量检查记录

编号：

| 工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程 一阶段先行区 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  | 施工单位自评 |  |  | 验收检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收质量评价 |  |  |
|  |  |  | 好 | 一般 | 差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 墩（柱）、塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 盖梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 桥台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 系梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 拱部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 拉索、吊索 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 人行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 防撞设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 排水设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 伸缩缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 栏杆、扶手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥台护坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 涂装、饰面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 钢结构焊缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 灯柱、照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 隔声装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 防眩装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：质量评为差的项目，应进行返修。

### 单位工程观感质量检查原始记录

共      页 第      页

| 单位（子单位） 工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行 区 |  |  | 验收日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 验收项目 |  | 验收情况记录 |  |  |  | 备注 |
| 签字栏 | 施工单位项目负责人 |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |
| 制表日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

本表由施工单位填写。

### 模板、支架和拱架制作及安装检验批质量验收记录

编号：QL-10-01-03-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲工程土方综合 利用项目一期工程一阶 段先行区 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 | 附属结构(附属结 构) |  | 分项工程 名称 | 桥头搭板 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交三航局第二工程有 限公司 |  |  | 项目负责人 | 周飞 |  | 检验批容量 | 1件 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 | 北岸搭板 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 |  |  |  | 验收依据 | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 模板、支架和拱架制作 |  |  |  |  | 第5.4.1条 | 全 / 1 | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 模板 制作 允许 偏差 （mm ) | 木模板 |  | 模板的长度和宽度 |  | ±5 | 4 / 4 | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 不刨光模板相邻两板 表面高低差 |  | 3 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 刨光模板相邻两板表 面高低差 |  | 1 | 4 / 4 | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 平板模板表面最大的 局部不平(刨光模板) |  | 3 | 4 / 4 | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 平板模板表面最大的 局部不平(不刨光模 板) |  | 5 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 榫槽嵌接紧密度 |  | 2 | 2 / 2 | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢模 板 |  | 模板的长度和宽度 |  | 0 -1 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 肋高 |  | ±5 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 面板端偏斜 |  | 0.5 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 连接配 件(螺 栓、卡 子等)的 孔眼位 置 | 孔中心与板 面的间距 | ±0.3 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 板端孔中心 与板端的间 距 | 0 -0.5 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 沿板长宽方 向的孔 | ±0.6 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 板面局部不平 |  | 1.0 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 板面和板侧挠度 |  | ± 1.0 | / / / | / |  |  | / |
|  | 2 | 模 板、 支架 和拱 架安 装允 许偏 差 （mm ) | 相邻 两板 表面 高低 差 |  | 清水模板 |  | 2 | 4 / 4 | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 混水模板 |  | 4 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 钢模板 |  | 2 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 表面平整度 |  | 清水模板 |  | 3 | 4 / 4 | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 混水模板 |  | 5 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 钢模板 |  | 3 | / / / | / |  |  | / |

### 模板、支架和拱架制作及安装检验批质量验收记录

续表

| 一 般 项 目 | 验收项目 |  |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 模 板 、 支 架 和 拱 架 安 装 允 许 偏 差 （m m） | 垂直度 |  | 墙、柱 |  |  | H/1000，且 不大于6 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 墩、台 |  |  | H/500，且 不大于20 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 塔柱 |  |  | H/3000，且 不大于30 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 模内尺寸 |  | 基础 |  |  | ± 10 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 墩、台 |  |  | +5 -8 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 梁、板、墙、柱、 桩、拱 |  |  | +3 -6 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | 100% |
|  |  |  | 轴线偏位 |  | 基础 |  |  | 15 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 墩、台、墙 |  |  | 10 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 梁、柱、拱、塔柱 |  |  | 8 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 悬浇各梁段 |  |  | 8 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 横隔梁 |  |  | 5 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 支承面高程 |  |  |  |  | +2 -5 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  | 悬浇各梁段底面高程 |  |  |  |  | +10 0 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 预埋件 |  | 支座板、 锚垫板、 连接板等 |  | 位置 | 5 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 平面高 差 | 2 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 螺栓、 锚筋等 |  | 位置 | 3 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 外露 长度 | ±5 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 预留孔洞 |  | 预应力筋孔道位置 （梁端） |  |  | 5 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 其他 |  | 位置 | 8 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | +10 0 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 梁底模拱度 |  |  |  |  | +5 -2 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 对角 线差 |  |  | 板 |  | 7 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 墙板 |  | 5 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  |  | 桩 |  | 3 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 侧向 弯曲 |  |  | 板、拱肋、 桁架 |  | L/1500 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 柱、桩 |  | L/1000， 且不大于10 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  |  | 梁 |  | L/2000， 且不大于10 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 支架、 拱架 |  |  | 纵轴线的 平面偏位 |  | L/2000， 且不大于30 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | 100% |
|  |  |  | 拱架高程 |  |  |  |  | +20 -10 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | 100% |
|  | 3 | 固定在模板上的预埋件、预留 孔内模 |  |  |  |  |  | 第5.4.4条 | / / / |  | / | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

桥头搭板       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 北岸搭板 桥头搭板 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 钢筋加工、成形和安装检验批质量验收记录

编号：QL-10-01-03-02- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲工程土方综合 利用项目一期工程一阶 |  |  |  | 分部(子分部) 工程名称 | 附属结构(附属结 构) |  |  | 分项工程 名称 | 桥头搭板 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 段先行区 中交三航局第二工程有 限公司 |  |  |  | 项目负责人 | 周飞 |  |  | 检验批容量 | 1件 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  | 检验批部位 | 北岸搭板 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 钢筋、焊条的品种、牌号、规 格和技术性能 |  |  |  |  |  | 设计要求 | / |  | 质量证明文件齐全，通过进场 验收 |  |  | √ |
|  |  | 钢筋进场时，按批抽取试件和 性能试验 |  |  |  |  |  | 第6.5.1条 第2款 | / |  | 试验合格，报告编号 |  |  | √ |
|  |  | 当钢筋出现脆断、焊接性能不 良或力学性能不正常现象，进 行化学成分检验或其他专项检 验 |  |  |  |  |  | 第6.5.1条 第2款 | / |  | / |  |  | / |
|  | 2 | 钢筋弯制和末端弯钩 |  |  |  |  |  | 第6.2.3条 第6.2.4条 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  | 3 | 钢筋的连接形式 |  |  |  |  |  | 设计要求 | 全 / 1 |  | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | √ |
|  |  | 钢筋接头位置、同一截面的接 头数量、搭接长度 |  |  |  |  |  | 第6.3.2条 第6.3.5条 | 全 / 1 |  | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | √ |
|  |  | 钢筋焊接接头质量 |  |  |  |  |  | 设计要求 | / |  | / |  |  | / |
|  |  | HRB335和HRB400带肋钢筋机械 连接接头质量 |  |  |  |  |  | 设计要求 | / |  | / |  |  | / |
|  | 4 | 钢筋安装时,其品种、规格、 数量、形状 |  |  |  |  |  | 设计要求 | 全 / 1 |  | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 预埋件的规格、数量、位置 |  |  |  |  |  | 设计要求 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 2 | 钢筋表面质量；钢筋焊接接头 质量 |  |  |  |  |  | 第6.5.6条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 钢筋加工 允许偏差 （mm） |  |  | 受力钢筋顺长度方向 全长的净尺寸 |  |  | ± 10 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 弯起钢筋的弯折 |  |  | ±20 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 箍筋内净尺寸 |  |  | ±5 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 钢筋网允 许偏差 （mm） |  |  | 网的长、宽 |  |  | ± 10 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 网眼尺寸 |  |  | ± 10 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 网眼对角线差 |  |  | 15 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 钢筋 成形 和安 装允 许偏 差 ︵ mm ︶ | 受力 钢筋 间距 |  | 两排以上排距 |  |  | ±5 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 同 排 |  | 梁板、拱肋 | ± 10 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 基础、墩台、柱 | ±20 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 灌注桩 |  |  | ±20 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 箍筋、横向水平筋、螺旋 筋间距 |  |  |  |  | ± 10 | 5 / 5 |  | 抽查5处，合格5处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢筋骨 架尺寸 |  |  | 长 |  | ± 10 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 宽、高或直径 |  | ±5 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 弯起钢筋位置 |  |  |  |  | ±20 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢筋保 护层厚 度 |  |  | 墩台、基础 |  | ± 10 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 梁、柱、桩 |  | ±5 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 板、墙 |  | ±3 | 10 / 10 |  | 抽查10处，合格8处 |  |  | 80% |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 |  |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

桥头搭板       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 北岸搭板 桥头搭板 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 混凝土检验批质量验收记录

编号：QL-10-01-03-03- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综 合利用项目一期工程 一阶段先行区 | 分部(子分部) 工程名称 |  | 附属结构(附属结构) |  |  | 分项工程 名称 | 桥头搭板 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程 有限公司 | 项目负责人 |  | 周飞 |  |  | 检验批容量 | 115.5m |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  |  | 检验批部位 | 北岸搭板 |  |
| 施工依据 |  |  | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 |  |  |  | 验收依据 | 《城市桥梁工程施工与质量验收规 范》CJJ2-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及 规范规定 |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 水泥进场检验及抽样复验 |  | 第7.13.1条 |  |  | / | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 混凝土外加剂检验 |  | 第7.13.2条 |  |  | / | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 3 | 混凝土配合比设计 |  | 第7.13.3条 |  |  | / | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 4 | 当使用具有潜在碱活性骨料 时，混凝土中的总碱含量 |  | 第7.13.4条 |  |  | / | / |  |  | / |
|  | 5 | 混凝土强度等级 |  | 第7.13.5条 |  |  | / | 试验合格，报告编号 |  |  | √ |
|  | 6 | 抗冻混凝土、抗渗混凝土性 能试验 |  | 第7.13.6条 |  |  | / | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 混凝土掺用的矿物掺合料检 验 |  | 第7.13.7条 |  |  | / | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 对细骨料，其颗粒级配、细 度模数、含泥量 |  | 第7.13.8条 |  |  | / | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 3 | 对粗骨料，其颗粒级配、压 碎值指标、针片状颗粒含量 |  | 第7.13.9条 |  |  | / | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 4 | 拌制混凝土用水 |  | 第7.13.10条 |  |  | / | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 5 | 混凝土拌合物的坍落度 |  | 第7.13.11条 |  |  | / | 检验合格，符合要求 |  |  | √ |
|  | 6 | 混凝土 原材料 每盘称 量允许 偏差 （mm） | 混凝土原材料名称 | 工地 | 工厂 或搅 拌站 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泥和干燥状态的掺 合料 | ±2% | ±1% |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 粗、细骨料 | ±3% | ±2% |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 水、外加剂 | ±2% | ±1% |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

桥头搭板       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 北岸搭板 桥头搭板 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 桥头搭板检验批质量验收记录

编号：QL-10-01-03-04- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综合 利用项目一期工程一阶 段先行区 | 分部(子分部) 工程名称 | 附属结构(附属结 构) |  | 分项工程 名称 | 桥头搭板 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有 限公司 | 项目负责人 | 周飞 |  | 检验批容量 | 4块 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 | 北岸搭板 |  |
| 施工依据 |  |  | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 |  | 验收依据 | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 混凝 土桥 头搭 板(预 制或 现浇) 允许 偏差 (mm) | 宽度 | ± 10 | 8 / 8 | 抽查8处，合格7处 |  |  | 88% |
|  |  |  | 厚度 | ±5 | 8 / 8 | 抽查8处，合格8处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 长度 | ± 10 | 8 / 8 | 抽查8处，合格7处 |  |  | 88% |
|  |  |  | 顶面高程 | ±2 | 12 / 12 | 抽查12处，合格12处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 轴线偏位 | 10 | 8 / 8 | 抽查8处，合格7处 |  |  | 88% |
|  |  |  | 板面纵坡 | ±0.3% | 12 / 12 | 抽查12处，合格10处 |  |  | 83% |
|  | 2 | 混凝土搭板、枕梁不得有蜂 窝、露筋，板的表面应平整， 板边缘应直顺 |  | 第21.6.4条 第2款 | 全 / 4 | 共4处，全部检查，合格4处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 搭板、枕梁支承处接触严密、 稳固，相邻板之间的缝隙应嵌 填密实 |  | 第21.6.4条 第3款 | 全 / 4 | 共4处，全部检查，合格4处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求。 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

桥头搭板       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 北岸搭板 桥头搭板 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

# 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

编号：

| 工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一 阶段先行区 |  | 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 |  |  |  | 份数 | 施工单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |
|  |  |  |  |  |  | 核查意见 |  | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 材质质量 保证资料 |  | ①管节、管件、管道设备及管配件等； ②防腐层材料、阴极保护设备及材料； ③钢材、焊材、水泥、砂石、橡胶止水 圈、混凝土、砖、混凝土外加剂、钢制 构件、混凝土预制构件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工检测 |  | ①管道接口连接质量检测（钢管焊接无 损探伤检验、法兰或压兰螺栓拧紧力矩 检测、熔焊检验）；②内外防腐层（包 括补口、补伤）防腐检测；③预水压试 验；④混凝土强度、混凝土抗渗、混凝 土抗冻、砂浆强度、钢筋焊接；⑤回填 土压实度；⑥柔性管道环向变形检测； ⑦不开槽施工土层加固、支护及施工变 形等测量；⑧管道设备安装测试；⑨阴 极保护安装测试；⑩桩基完整性检测、 地基处理检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 结构安全和使 用功能性检测 |  | ①管道水压试验；②给水管道冲洗消 毒；③管道位置及高程；④浅埋暗挖管 道、盾构管片拼装变形测量；⑤混凝土 结构管道渗漏水调查；⑥管道及抽升泵 站设备（或系统）调试、电气设备电 试；⑦阴极保护系统测试；⑧桩基动 测、静载试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工测量 |  | ①控制桩（副桩）、永久（临时）水准 点测量复核；②施工放样复核；③竣工 测量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工技术管理 |  | ①施工组织设计（施工方案）、专题施 工方案及批复；②焊接工艺评定及作业 指导书； ③图纸会审、施工技术交底； ④设计变更、技术联系单；⑤质量事故 （问题）处理；⑥材料、设备进场验 收；计量仪器校核报告；⑦工程会议纪 要；⑧施工日记 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 验收记录 |  | ①验收批、分项、分部（子分部）、单 位（子单位）工程质量验收记录；②隐 蔽验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工记录 |  | ①接口组对拼装、焊接、拴接、熔接； ②地基基础、地层等加固处理；③桩基 成桩； ④支护结构施工；⑤沉井下沉； ⑥混凝土浇筑；⑦管道设备安装；⑧顶 进（掘进、钻进、夯进）；⑨沉管沉放 及桥管吊装；⑩焊条烘陪、焊接热处 理；⑾防腐层补口补伤等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 竣工图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查

### 及主要功能抽查记录

编号：

| 工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程 一阶段先行区 | 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全和功能检查项目 |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 抽查结果 | 核查 （抽查人) |
| 1 | 压力管道水压试验（无压力管道闭水试验）记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 给水管道冲洗消毒记录及报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 阀门安装及运行功能调试报告及抽查检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它管道设备安装调试报告及功能检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管道位置高程及管道变形测量及汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 阴极保护安装及系统测试报告及抽查检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 防腐绝缘检测汇总及抽查检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢管焊接无损检测报告汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 混凝土试块抗压强度试验汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 混凝土试块抗渗、抗冻试验汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 地基基础加固检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 桥管桩基础动测或静载试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 混凝土结构管道渗漏水调查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 抽升泵站的地面建筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：抽升泵站的地面建筑宜符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定。

# 单位（子单位）工程观感质量检查记录

编号：

| 工程名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一 阶段先行区 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  | 施工单位自评 |  |  | 验收检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收质量评价 |  |  |
|  |  |  |  | 好 | 一般 | 差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 管道 工程 | 管道、管道附件 位、附属构筑物位 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 管道设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 附属构筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 大口径管道（渠、 廊）：管道内部、 管廊内管道安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 地上管道（桥管、 架空管、虹吸管） 及承重结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 回填土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 顶 管、 盾 构、 浅埋 暗 挖、 定向 钻、 夯管 | 管道结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 防水、防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 管缝（变形缝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 进、出洞口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 工作坑（井） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 管道线形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 附属构筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 抽升 泵站 | 下部结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 地面建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 水泵机电设备、管 道安装及基础支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 防水、防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 附属设施、工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：地面建筑宜符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定。

### 单位工程观感质量检查原始记录

共      页 第      页

| 单位（子单位） 工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行 区 |  |  | 验收日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 验收项目 |  | 验收情况记录 |  |  |  | 备注 |
| 签字栏 | 施工单位项目负责人 |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |
| 制表日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

本表由施工单位填写。

### 沟槽开挖与地基处理检验批质量验收记录

编号：-01-01-01-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 | 给排水系统 |  |  | 分项工程 名称 | 地基处理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 洗车给水管道 |  |
| 施工依据 |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  | 验收依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 原状地基土不得扰动、受水浸 泡或受冻 |  |  | 第4.6.1条 第1款 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 2 | 地基承载力应满足设计要求 |  |  | 第4.6.1条 第2款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 3 | 进行地基处理时，压实度、厚 度满足设计要求 |  |  | 第4.6.1条 第3款 | / |  | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 沟 槽 开 挖 允 许 偏 差 mm | 槽底 高程 | 土方 | ±20 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 石方 | +20、-200 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 槽底中线每侧宽度 |  | 不小于规定 | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 沟槽边坡 |  | 不小于规定 | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

沟槽土方       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车给水管道 沟槽土方 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 沟槽回填检验批质量验收记录

编号：     -01-01-01-03- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 给排水系统 |  | 分项工程 名称 | 地基处理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | / |  | 检验批部位 | 洗车给水管道 |  |
| 施工依据 |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |  |  |  | 验收依据 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 回填材料符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第4.6.3条 第1款 |  | / | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 沟槽不得带水回填，回填应密实 |  |  |  |  |  | 第4.6.3条 第2款 |  | 全 / 2 | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 3 | 柔性管道的变形率不得超过设计 要求或规范第4.5.13规定，管壁 不得出现纵向隆起、环向扁平和 其他变形情况 |  |  |  |  |  | 第4.6.3条 第3款 |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 4 | 刚性 管道 沟槽 回填 土压 实度 | 项 目 |  |  |  |  | 最低压实度 (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 重型击 实标准 | 轻型击 实标准 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石灰土类垫层 |  |  |  |  | 93 | 95 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 沟槽在路基范围外 | 胸腔 部分 |  | 管侧 |  | 87 | 90 | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  |  |  |  |  |  | 管顶以上 500mm |  | 87 ±2 （轻 型） |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  |  |  |  | 其余部分 |  |  |  | ≥90(轻型)或 按设计要求 |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  |  |  |  | 农田或绿地范围表层 500mm范围内 |  |  |  | 不宜压实，预 留沉降量，表 面整平 |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  |  |  | 沟槽在路基范围内 | 胸腔 部分 |  | 管侧 |  | 87 | 90 | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  |  |  |  |  |  | 管顶以上 250mm |  | 87 ±2 （轻 型） |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  |  |  |  | 由 路 槽 底 算 起 的 深 度 范 围 mm | ≤ 800 | 快速路及 主干路 |  | 95 | 98 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 次干路 |  | 93 | 95 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 支路 |  | 90 | 92 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | > 800 ~ 150 0 | 快速路及 主干路 |  | 93 | 95 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 次干路 |  | 90 | 92 | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  |  |  |  |  |  | 支路 |  | 87 | 90 | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  |  |  |  |  | > 150 0 | 快速路及 主干路 |  | 87 | 90 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 次干路 |  | 87 | 90 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 支路 |  | 87 | 90 | / / / | / |  |  | / |

续表

| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 柔性管道沟槽回填土压实度 | 槽内部位 |  | 压实度 (%) |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道基础 | 管底基础 | ≥90 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | √ |
|  |  |  |  | 管道有效支 撑角 | ≥95 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | √ |
|  |  |  | 管道两侧 |  | ≥95 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | √ |
|  |  |  | 管顶以上 500mm | 管道两侧 | ≥90 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | √ |
|  |  |  |  | 管道上部 | 85±2 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | √ |
|  |  |  | 管顶500～1000mm |  | ≥90 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 回填应达到设计高程，表面应平 整 |  |  | 第4.6.3条 第5款 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | 100% |
|  | 2 | 回填时管道及附属构筑物无损 伤、沉降、位移 |  |  | 第4.6.3条 第6款 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

沟槽土方       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车给水管道 沟槽土方 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 管道基础检验批质量验收记录

编号：     -02-01-01-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 | 给排水系统 |  |  | 分项工程 名称 | 管道基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 洗车给水管道 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  | 验收依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 原状地基的承载力符合设计要 求 |  |  |  |  | 第5.10.1条 第1款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 混凝土基础的强度符合设计要 求 |  |  |  |  | 第5.10.1条 第2款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 3 | 砂石基础的压实度符合设计要 求或规范规定 |  |  |  |  | 第5.10.1条 第3款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 原状地基、砂石基础与管外壁 间接触均匀，无空隙 |  |  |  |  | 第5.10.1条 第4款 | 全 / 344 |  | 共344处，全部检查，合格344 处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 混凝土基础外光内实，无严重 缺陷；混凝土基础的钢筋数 量、位置正确 |  |  |  |  | 第5.10.1条 第5款 | 全 / 344 |  | 共344处，全部检查，合格344 处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 管 道 基 础 允 许 偏 差 mm | 垫层 |  | 中线每侧宽度 |  | 不小于设计 要求 | 35 / 35 |  | 抽查35处，合格35处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 高程 | 压力管道 | ±30 | 35 / 35 |  | 抽查35处，合格31处 |  |  | 89% |
|  |  |  |  |  |  | 无压管道 | 0，-15 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 厚度 |  | 不小于设计 要求 | 35 / 35 |  | 抽查35处，合格35处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 混凝 土基 础、 管座 |  | 平基 | 中线每侧 宽度 | +10，0 | 35 / 35 |  | 抽查35处，合格35处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 高程 | 0，-15 | 35 / 35 |  | 抽查35处，合格30处 |  |  | 86% |
|  |  |  |  |  |  | 厚度 | 不小于设计 要求 | 35 / 35 |  | 抽查35处，合格35处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 管座 | 肩宽 | +10，-5 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 肩高 | ±20 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 土(砂 及砂 砾)基 础 |  | 高程 | 压力管道 | ±30 | 35 / 35 |  | 抽查35处，合格30处 |  |  | 86% |
|  |  |  |  |  |  | 无压管道 | 0，-15 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 平基厚度 |  | 不小于设计 要求 | 35 / 35 |  | 抽查35处，合格35处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 土弧基础腋角高 度 |  | 不小于设计 要求 | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

管道基础       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车给水管道 管道基础 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 钢管接口连接检验批质量验收记录

编号：     -02-01-02-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 | 给排水系统 |  |  | 分项工程 名称 | 管道安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 洗车给水管道 |  |
| 施工依据 |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  | 验收依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 管节及管件、焊接材料等的质 量 |  |  | 第5.10.2条 第1款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 接口焊缝坡口 |  |  | 5.10.2条 第2款 | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格11处 |  |  | √ |
|  | 3 | 焊口错边 |  |  | 第5.10.2条 第3款 | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格11处 |  |  | √ |
|  | 4 | 焊口外观质量 |  |  | 第5.10.2条 第4款 | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格11处 |  |  | √ |
|  | 5 | 法兰接口的法兰应与管道同 心，螺栓自由穿入，高强度螺 栓的终拧扭矩应符合设计文件 和有关规定 |  |  | 第5.10.2条 第5款 | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格11处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 接口组对时纵、环缝位置应符 合规范第5.3.9条的规定 |  |  | 第5.10.2条 第6款 | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格11处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 管节组对前，坡口及内外侧焊 接影响范围内表面应无油、 漆、垢、锈、毛刺等污物 |  |  | 第5.10.2条 第7款 | 全 / 11 |  | 共11处，全部检查，合格11处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 不同壁厚的管节对接应符合规 范第5.3.10条的规定 |  |  | 第5.10.2条 第8款 | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格11处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 焊缝层次有明确规定时，焊接 层数、每层厚度及层间温度应 符合焊接作业指导书的规定， 且层间焊缝质量均应合格 |  |  | 第5.10.2条 第9款 | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格11处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 法兰中轴 线与管道 中轴线允 许偏差 |  | 当Di≤300mm | ≤1mm | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格10处 |  |  | 91% |
|  |  |  |  | 当Di＞300mm | ≤2mm | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 6 | 连接的法兰之间应保持平行， 其允许偏差不大于法兰外径的 1.5‰ ，且不大于2mm；螺孔中 心允许偏差应为孔径的5% |  |  | 第5.10.2条 第11款 | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格11处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

管道接口连接     报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车给水管道 管道接口连接 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 管道铺设检验批质量验收记录

编号：     -02-01-03-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 | 给排水系统 |  |  | 分项工程 名称 | 管道安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 洗车给水管道 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  | 验收依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 管道埋设深度、轴线位置应符 合设计要求，无压力管道严禁 倒坡 |  |  |  |  | 第5.10.9条 第1款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 刚性管道无结构贯通裂缝和明 显缺损情况 |  |  |  |  | 第5.10.9条 第2款 | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格62处 |  |  | √ |
|  | 3 | 柔性管道的管壁不得出现纵向 隆起、环向扁平和其他变形情 况 |  |  |  |  | 第5.10.9条 第3款 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 4 | 管道铺设安装必须稳固，管道 应线形平直 |  |  |  |  | 第5.10.9条 第4款 | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格62处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 管道内应光洁平整，无杂物、 油污；管道无明显渗水和水珠 现象 |  |  |  |  | 第5.10.9条 第5款 | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格62处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 管道与井室洞口之间无渗漏水 |  |  |  |  | 第5.10.9条 第6款 | 62 / 62 |  | 抽查62处，合格62处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 管道内外防腐层完整，无破损 现象 |  |  |  |  | 第5.10.9条 第7款 | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格62处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 钢管管道开孔应符合规范第 5.3.11条的规定 |  |  |  |  | 第5.10.9条 第8款 | 62 / 62 |  | 抽查62处，合格62处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 闸阀安装应牢固、严密，启闭 灵活，与管道轴线垂直 |  |  |  |  | 第5.10.9条 第9款 | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格62处 |  |  | 100% |
|  | 6 | 管 道 铺 设 允 许 偏 差 mm | 水平轴线 |  |  | 无压管道 | 15 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 压力管道 | 30 | 62 / 62 |  | 抽查62处，合格52处 |  |  | 84% |
|  |  |  | 管底高程 |  | Di≤ 1000 | 无压管道 | ± 10 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 压力管道 | ±30 | 62 / 62 |  | 抽查62处，合格59处 |  |  | 95% |
|  |  |  |  |  | Di＞ 1000 | 无压管道 | ± 15 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 压力管道 | ±30 | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

管道铺设       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车给水管道 管道铺设 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 钢管内防腐层检验批质量验收记录

编号：     -02-01-04-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 | 给排水系统 |  |  | 分项工程 名称 | 管道安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 洗车给水管道 |  |
| 施工依据 |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  | 验收依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 内防腐材料、卫生性能应符合 规定和设计要求 |  |  |  | 第5.10.3条 第1款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 水泥砂浆抗压强度符合设计要 求，且不低于30MPa |  |  |  | 第5.10.3条 第2款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 3 | 液体环氧涂料内防腐层表面应 平整、光滑，无气泡、无划 痕，湿膜应无流淌现象 |  |  |  | 第5.10.3条 第3款 | / / / |  | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 水泥 砂浆 防腐 层厚 度及 表面 缺陷 允许 偏差 | 裂缝宽度 |  |  | ≤0.8 | 344 / 344 |  | 抽查344处，合格327处 |  |  | 95% |
|  |  |  | 裂缝沿管道纵向长度 |  |  | ≤管道的周 长，且≤2.0m | 344 / 344 |  | 抽查344处，合格278处 |  |  | 81% |
|  |  |  | 平整度 |  |  | <2 | 688 / 688 |  | 抽查688处，合格666处 |  |  | 97% |
|  |  |  | 防腐层 厚度 | Di≤1000 |  | ±2 | 688 / 688 |  | 抽查688处，合格639处 |  |  | 93% |
|  |  |  |  | 1000＜Di≤1800 |  | ±3 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  | Di＞1800 |  | +4，-3 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 麻点、 空窝等 表面缺 陷的深 度 | Di≤1000 |  | 2 | 688 / 688 |  | 抽查688处，合格609处 |  |  | 89% |
|  |  |  |  | 1000＜Di≤1800 |  | 3 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  | Di＞1800 |  | 4 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 缺陷面积 |  |  | ≤500mm | 344 / 344 |  | 抽查344处，合格334处 |  |  | 97% |
|  |  |  | 空鼓面积 |  |  | 不得超过2处， 且每处≤ 10000mm | 344 / 344 |  | 抽查344处，合格295处 |  |  | 86% |
|  | 2 | 液体 环氧 涂料 内防 腐层 厚度 及电 火花 试验 规定 | 干膜厚度 ( μm） |  | 普通级 | ≥200 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 加强级 | ≥250 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 特加强级 | ≥300 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 电火花试验 漏点数 |  | 普通级 | 3 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 加强级 | 1 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 特加强级 | 0 | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中单位除注明者外，均为mm；工厂涂覆管节，每批抽查20％ ，施工现场涂覆管节，逐根检查。

焊缝处的防腐层厚度不得低于管节防腐层规定厚度的80％ ；凡漏点检测不合格的防腐层都应补涂，直至合格。

管道防腐层      报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车给水管道 管道内防腐层 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 钢管外防腐层检验批质量验收记录

编号：      -02-01-04-02- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  |  | 给排水系统 |  |  | 分项工程 名称 | 管道安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  | / |  |  | 检验批部位 | 洗车给水管道 |  |
| 施工依据 |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收 规范》GB 50268-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 外防腐层材料(包括补 口、修补材料)、结构等 应符合规定和设计要求 |  |  | 第5.10.4条第1款 |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 外绝 缘防 腐层 厚 度、 电火 花检 漏、 粘结 力验 收 标准 | 检查项目 |  | 石油沥青涂 料 |  |  | 环氧煤沥青 涂料 |  |  |  | 环氧 树脂 玻璃 钢 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 普 通 级 | 加 强 级 | 特 加 强 级 | 普 通 级 |  | 加 强 级 | 特 加 强 级 | 加强 级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度mm |  | ≥ 4.0 | ≥ 5.5 | ≥ 7.0 | ≥ 0.3 |  | ≥ 0.4 | ≥ 0.6 | ≥3 | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格5 5处 |  |  | √ |
|  |  |  | 电火花检漏kV |  | 16 | 18 | 20 | 2 |  | 2.5 | 3 | 3~ 3.5 | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格5 5处 |  |  | √ |
|  |  |  | 粘结力 |  | 以夹角为 45 ゜~60 ゜ 边长40~ 50mm的切 口，从角尖 端撕开防腐 层；首层沥 青层应100% 地粘附在管 道的外表面 |  |  | 以小刀割开一舌形 切口，用力撕开切 口处的防腐层，管 道表面仍为漆皮所 覆盖，不得露出金 属表面 |  |  |  |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢管表面除锈质量等级 应符合设计要求 |  |  | 第5.10.4条第3款 |  |  |  |  |  |  |  | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格6 2处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 管道外防腐层(包括补 口、补伤)的外观质量 |  |  | 第5.10.4条第4款 |  |  |  |  |  |  |  | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格6 2处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 管体外防腐材料搭接、 补口搭接、补伤搭接应 符合要求 |  |  | 第5.10.4条第5款 |  |  |  |  |  |  |  | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格6 2处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检 查评定合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

管道防腐层      报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车给水管道外壁 管道防腐层 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 井室检验批质量验收记录

编号：     -07-01-01-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 | 给排水系统 |  |  | 分项工程 名称 | 井室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 洗车给水管道 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  | 验收依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 所用的原材料、预制构件的质 量应符合国家有关标准规定和 设计要求 |  |  |  |  | 第8.5.1条 第1款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 砌筑水泥砂浆强度等级、结构 混凝土强度等级符合设计要求 |  |  |  |  | 第8.5.1条 第2款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 3 | 砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平 直，不得有通缝、瞎缝；预制 装配式结构应座浆、灌浆饱满 密实，无裂缝；混凝土结构无 严重质量缺陷；井室无渗水、 水珠现象 |  |  |  |  | 第8.5.1条 第3款 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 井壁抹面应密实平整，不得有 空鼓，裂缝等现象；混凝土无 明显一般质量缺陷；井室无明 显湿渍现象 |  |  |  |  | 第8.5.1条 第4款 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 井内部构造符合设计和水力工 艺要求，且部位位置及尺寸正 确，无建筑垃圾等杂物；检查 井流槽应平顺、圆滑、光洁 |  |  |  |  | 第8.5.1条 第5款 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 井室内踏步位置正确、牢固 |  |  |  |  | 第8.5.1条 第6款 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 井盖、座规格符合设计要求， 安装稳固 |  |  |  |  | 第8.5.1条 第7款 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 井 室 的 允 许 偏 差 mm | 平面轴线位置（轴向、垂 直轴向） |  |  |  | 15 | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 结构断面尺寸 |  |  |  | +10，0 | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 井室 尺寸 |  | 长、宽 |  | ±20 | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 直径 |  |  | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 井口 高程 |  | 农田或绿地 |  | +20 | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 路面 |  | 与道路规定一 致≤5 | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 井底 高程 |  | 开槽法 管道铺 设 | Di≤1000 | ± 10 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | Di＞1000 | ± 15 | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 不开槽 法管道 铺设 | Di＜1500 | +10，-20 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | Di≥1500 | +20，-40 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 踏步 安装 |  | 水平及垂直间距、 外露长度 |  | ± 10 | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 脚窝 |  | 高、宽、深 |  | ± 10 | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 流槽宽度 |  |  |  | +10 | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

井室         报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车给水管道 井室 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 支墩检验批质量验收记录

编号：     -07-01-03-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综合利用 项目一期工程一阶段先行区 |  | 分部(子分部) 工程名称 | 附属构筑物工程 (附属构筑物工程) |  |  | 分项工程 名称 | 支墩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有 限公司 |  | 项目负责人 | 周飞 |  |  | 检验批容量 | 11座 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  | 检验批部位 | 洗车给水管道 |  |
| 施工依据 |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  | 验收依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 所用的原材料质量应符合国家 有关标准的规定和设计要求 |  |  | 第8.5.3条 第1款 | / |  | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 支墩地基承载力、位置符合设 计要求；支墩无位移、沉降 |  |  | 第8.5.3条 第2款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 3 | 砌筑水泥砂浆强度、结构混凝 土强度符合设计要求 |  |  | 第8.5.3条 第3款 | / |  | 检验合格，报告编号 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 混凝土支墩应表面平整、密 实；砖砌支墩应灰缝饱满，无 通缝现象，其表面抹灰应平 整、密实 |  |  | 第8.5.3条 第4款 | 全 / 11 |  | 共11处，全部检查，合格11处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 支墩支承面与管道外壁接触紧 密，无松动、滑移现象 |  |  | 第8.5.3条 第5款 | 全 / 11 |  | 共11处，全部检查，合格11处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 管道支 墩的允 许偏差 mm |  | 平面轴线位置（轴 向、垂直轴向） | 15 | 22 / 22 |  | 抽查22处，合格19处 |  |  | 86% |
|  |  |  |  | 支撑面中心高程 | ± 15 | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格11处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 结构断面尺寸（长、 宽、厚） | +10，0 | 33 / 33 |  | 抽查33处，合格33处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

支墩         报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车给水管道 支墩 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 配电柜（箱、屏）安装检验批质量验收记录

编号：ZM-01-02-02-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 | 分部(子分部) 工程名称 | 供电和照明 |  |  | 分项工程 名称 | 成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 地磅和洗车区配电 |  |
| 施工依据 |  |  | 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ 89-2012 |  | 验收依据 |  | 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ 89-2012 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 在同一配电室内单列布置高低 压配电装置 |  | 第4.2.1条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 2 | 高压配电装置在室内布置时通 道最小宽度 |  | 第4.2.2条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 低压配电装置在室内布置时通 道最小宽度 |  | 第4.2.3条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 4 | 当电源从配电柜（屏）后进线 时的通道净宽与防护等级 |  | 第4.2.4条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 5 | 配电柜（屏）的基础型钢安装 的允许偏差 |  | 第4.2.5条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 6 | 配电柜（箱、屏）安装在振动 场所的要求 |  | 第4.2.6条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 7 | 配电柜（箱、屏）单独或成列 安装的允许偏差 |  | 第4.2.7条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 8 | 配电柜（箱、屏）的柜门要求 |  | 第4.2.8条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 9 | 配电柜（箱、屏） 的安装应 符合规定 |  | 第4.2.9条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 10 | 配电柜（箱、屏）的漆层要求 |  | 第4.2.10条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 11 | 室外配电箱要求 |  | 第4.2.11条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 12 | 落地配电箱基础要求 |  | 第4.2.12条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 13 | 配电箱的接地装置应与基础同 步施工，并应符合相关规定 |  | 第4.2.13条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 14 | 配电箱体的材料与处理要求 |  | 第4.2.14条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 15 | 杆上配电箱箱底至地面的高度 |  | 第4.2.15条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 16 | 配电箱应在明显位置悬挂安全 警示标志牌 |  | 第4.2.16条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

配电柜（箱、屏）安装  报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

| 致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） |  |
| --- | --- |
| 我方已完成 附件： | 地磅和洗车区配电 配电柜（箱、屏）安 装 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 |
| 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日 |  |
| 审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |

### 配电柜（箱、屏）电器安装检验批质量验收记录

编号：ZM-01-02-03-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 | 分部(子分部) 工程名称 | 供电和照明 |  |  | 分项工程 名称 | 成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 地磅和洗车区配电 |  |
| 施工依据 |  |  | 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ 89-2012 |  | 验收依据 |  | 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ 89-2012 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 电器安装要求 |  | 第4.3.1条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 2 |  |  | 第4.3.2条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 3 | 引入柜（箱、屏）内的电缆及 其芯线的要求 |  | 第4.3.3条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

配电柜（箱、屏）电器

安装         报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 地磅和洗车区配电 配电柜（箱、屏） 电 我方已完成 器安装 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 电缆敷设检验批质量验收记录

编号：ZM-01-04-01-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 | 分部(子分部) 工程名称 | 供电和照明 |  |  | 分项工程 名称 | 电缆敷设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 一期1标电力 |  |
| 施工依据 |  |  | 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ 89-2012 |  | 验收依据 |  | 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ 89-2012 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 |  |  |  | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 2 | 电缆直埋敷设时的要求 |  | 第6.2.1条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 直埋电缆应采用铠装电力电缆 |  | 第6.2.2条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 4 |  |  | 第6.2.3条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 5 | 在含有酸、碱强腐蚀或有振 动、热影响、虫鼠等危害性地 段，应采取防护措施 |  | 第6.2.4条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 6 | 电缆之间、电缆与管道、道 路、建筑物之间平行和交叉时 的最小净距，如不能满足规程 要求，应采取隔离保护措施 |  | 第6.2.5条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 7 | 电缆保护管的要求 |  | 第6.2.6条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 8 | 电缆保护管的弯曲半径要求 |  | 第6.2.7条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 9 | 硬质塑料管连接采用套接或插 接时的的要求 |  | 第6.2.8条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 10 | 金属电缆保护管连接要求 |  | 第6.2.9条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 11 | 敷设混凝土、陶土、石棉等电 缆管时要求 |  | 第6.2.10条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 12 |  |  |  | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 13 | 在经常受到振动的高架路、桥 梁上敷设的电缆，应采取防振 措施。桥墩两端和伸缩缝处的 电缆，应留有松弛部分 |  | 第6.2.12条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 14 | 电缆保护管在桥梁上明敷时的 要求 |  | 第6.2.13条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 15 | 当直线段钢制的电缆桥架超过 30m、铝合金的超过15m或跨越 桥墩伸缩缝处宜采用伸缩连接 板连接 |  | 第6.2.14条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 16 | 电缆桥架转弯处的转弯半径要 求 |  | 第6.2.15条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 17 | 采用电缆架空敷设时的要求 |  | 第6.2.16条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 18 | 过街管道两端、直线段超过50m 时应设工作井，灯杆处宜设置 工作井，工作井应符合要求 |  | 第6.2.17条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 19 | 路灯高压电缆的施工及验收应 符合现行国家标准规定 |  | 第6.2.18条 | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

电缆敷设       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 先行区电力 电缆敷设 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 接零和接地保护检验批质量验收记录

编号：ZM-01-05-01-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 | 分部(子分部) 工程名称 | 供电和照明 |  |  | 分项工程 名称 | 电缆敷设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 一期1标电力 |  |
| 施工依据 |  |  | 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ 89-2012 |  | 验收依据 |  | 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ 89-2012 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 |  |  |  | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 2 |  |  |  | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 3 | 采用接零保护要求 |  | 第7.2.1条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 4 |  |  |  | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 5 | 道路照明配电系统 |  | 第7.2.3条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 6 | TT接地制式中工作接地和保护 接地的独立设置要求 |  | 第7.2.4条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 7 | 道路照明配电系统中，采用TN 或TT系统接零和接地保护，PE 线与灯杆、配电箱等金属设备 连接成网，在任一地点的接地 电阻不应大于4 Ω |  | 第7.2.5条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 8 | 在配电线路的分支、末端及中 间适当位置做重复接地并形成 联网 |  | 第7.2.6条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 9 | 采用TT系统接地保护，没有采 用PE线连接成网的灯杆、配电 箱等，其独立接地电阻不应大 于4 Ω |  | 第7.2.7条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 10 | 道路照明配电系统的变压器中 性点（N）的接地电阻不应大于 4 Ω |  | 第7.2.8条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附表二十四

### 设计单位工程质量检查报告

| 设计单位名称 | 上海市政交通设计研究院有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行 区 |  | 结构类型 |  |
| 工程地址 | 横沙乡 |  | 工程造价 （万元） | 90.3268 |
| 工程规模 |  |  |  |  |
| 开工日期 | 2025年4月30日 | 完工日期 | 2025年5月25日 |  |
| 工 程 质 量 检 查 内 容 |  |  |  |  |
| 设计文件及设计变更检查情况 | 1.工程依据有关部门的批文进行设计，符合强制性标准要求并通过施工图设计文件审查 。 2.工程在施工过程中设计单位签发设计文件符合国家规范、强制性标准要求，实物质量 与设计文件相符。 |  |  |  |
| 施工中质量检查情况 | 1.参加各分部工程检查验收，签署各有关验收文件并向建设单位提交工程质量合格文件 。 2.本工程已完成设计文件全部工程量。 3. 我单位全程参与验收工作，施工单位能够按照图纸设计及规范要求进行施工，其工程 质量达到了验收标准，符合设计规范要求。 |  |  |  |
| 综 合 评 价 | 该工程质量评价为合格。 项目负责人： 设计单位负责人： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |

### 表H.0.1-2 单位工程质量控制资料核查记录

| 工程名称 |  | 沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行 |  | 施工单位 |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |
|  |  |  |  | 核查意见 | 核查人 |  | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 建筑与结构 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 工程定位测量、放线记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试 验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 地基、基础、主体结构检验及抽样检 测资料 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 工程质量事故调查处理资料 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水排水与供暖 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试 验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风与空调 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试 验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 制冷、空调、水管道强度试验、严密 性试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 制冷设备运行调试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 通风、空调系统调试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑电气 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试 验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 设备调试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |

续表H.0.1-2

| 工程名称 |  | 沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行 |  | 施工单位 |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |
|  |  |  |  | 核查意见 | 核查人 |  | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 智能建筑 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试 验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统功能测定及设备调试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 系统技术、操作和维护手册 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 系统管理、操作人员培训记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 系统检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑节能 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试 验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 外墙、外窗节能检验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 设备系统节能检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 梯 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备出厂合格证书及开箱检验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 接地、绝缘电阻试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 负荷试验、安全装置检查记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表H.0.1-3 单位工程安全和功能检验资料

### 核查和主要功能抽查记录

| 工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工 程一阶段先行区 | 施工单位 |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 |  | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查 （抽查）人 |
| 1 | 建筑与结构 | 地基承载力检验报告 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 桩基承载力检验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 混凝土强度试验报告 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 砂浆强度试验报告 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 主体结构尺寸、位置抽查记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 屋面淋水或蓄水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 地下室渗漏水检测记录 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 有防水要求的地面蓄水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 抽气（风）道检查记录 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 建筑物沉降观测测量记录 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 节能、保温测试记录 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 室内环境检测报告 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 土壤氡气浓度检测报告 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水 排水 与 供暖 | 给水管道通水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暖气管道、散热器压力试验记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 卫生器具满水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 消防管道、燃气管道压力试验记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 排水干管通球试验记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风与空调 | 通风、空调系统试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 风量、温度测试记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 空气能量回收装置测试记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 洁净室洁净度测试记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 制冷机组试运行调试记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑 电气 | 建筑照明通电试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 剩余电流动作保护器测试记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 应急电源装置应急持续供电时间记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 接地电阻测试记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 接地故障回路阻抗测试记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能 建筑 | 系统试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统电源及接地检测报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 系统接地检测报告 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑 节能 | 外墙节能构造检查记录或热工性能检验报告 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备系统节能性能检查记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯 | 运行记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 安全装置检测报告 |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：抽查项目由验收组协商确定。

### 模板安装检验批质量验收记录

01020201 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 供电和照明 |  |  | 分项工程 名称 | 灯座基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  | / |  |  | 检验批部位 | 30m高杆灯基础三次浇筑 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规 范》GB50204-2015 |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 样本 总数 |  | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 模板及支架材料质量 |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  | / | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 现浇混凝土模板及支架安装质量 |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  | / | / |  |  | / |
|  | 3 | 后浇带处的模板及支架应独立设置 |  |  |  | 第4.2.3条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 4 | 支架竖杆和竖向模板安装要求 |  |  |  | 第4.2.4条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 |  |  |  | 第4.2.5条 | 1 |  | 全 / 1 | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 隔离剂的品种和涂刷方法、质量 |  |  |  | 第4.2.6条 | 1 |  | 全 / 1 | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 模板起拱高度 |  |  |  | 第4.2.7条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 4 | 现浇混凝土结构多层连续支模、 支架竖杆及垫板 |  |  |  | 第4.2.8条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 5 | 固定在模板上的预埋件和预留孔洞 |  |  |  | 第4.2.9条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 6 | 预埋 件和 预留 孔洞 的安 装允 许偏 差 | 预埋板中心线位置 |  |  | 3 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置 |  |  | 3 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 插筋 |  | 中心线位置 | 5 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 外露长度 | +10，0 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 预埋 螺栓 |  | 中心线位置 | 2 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 外露长度 | +10，0 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 预留 洞 |  | 中心线位置 | 10 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 尺寸 | +10，0 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 7 | 现浇 结构 模板 安装 的允 许偏 差 | 轴线位置 |  |  | 5 | 1 |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 底模上表面标高 |  |  | ±5 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 模板 内部 尺寸 |  | 基础 | ± 10 | 1 |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 | ±5 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 | 5 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 柱、墙 垂直度 |  | 层高≤6m | 8 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 层高＞6m | 10 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 相邻模板表面高差 |  |  | 2 | 1 |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  | 5 | / |  | / / / | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7  钢筋混凝土扩展基础  报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车区调节池基础垫层 钢筋混凝土扩展基础 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

### 模板安装检验批质量验收记录

01020201

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 给排水系统 |  |  | 分项工程 名称 | 钢筋混凝土排水沟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  | / |  |  | 检验批部位 | 排水沟两侧剪力墙 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规 范》GB50204-2015 |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 样本 总数 |  | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 模板及支架材料质量 |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  | / | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 现浇混凝土模板及支架安装质量 |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  | / | / |  |  | / |
|  | 3 | 后浇带处的模板及支架应独立设置 |  |  |  | 第4.2.3条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 4 | 支架竖杆和竖向模板安装要求 |  |  |  | 第4.2.4条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 |  |  |  | 第4.2.5条 | 2 |  | 全 / 1 | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 隔离剂的品种和涂刷方法、质量 |  |  |  | 第4.2.6条 | 2 |  | 全 / 1 | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 模板起拱高度 |  |  |  | 第4.2.7条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 4 | 现浇混凝土结构多层连续支模、 支架竖杆及垫板 |  |  |  | 第4.2.8条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 5 | 固定在模板上的预埋件和预留孔洞 |  |  |  | 第4.2.9条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 6 | 预埋 件和 预留 孔洞 的安 装允 许偏 差 | 预埋板中心线位置 |  |  | 3 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置 |  |  | 3 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 插筋 |  | 中心线位置 | 5 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 外露长度 | +10，0 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 预埋 螺栓 |  | 中心线位置 | 2 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 外露长度 | +10，0 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 预留 洞 |  | 中心线位置 | 10 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 尺寸 | +10，0 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 7 | 现浇 结构 模板 安装 的允 许偏 差 | 轴线位置 |  |  | 5 | 2 |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 底模上表面标高 |  |  | ±5 | 2 |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 模板 内部 尺寸 |  | 基础 | ± 10 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 | ±5 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 | 5 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 柱、墙 垂直度 |  | 层高≤6m | 8 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 层高＞6m | 10 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 相邻模板表面高差 |  |  | 2 | 2 |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  | 5 | 2 |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 钢筋材料检验批质量验收记录

01020203

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 供电和照明 |  | 分项工程 名称 | 灯座基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  |  | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | / |  | 检验批部位 | 30m高杆灯基础三次浇筑 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB50204-2015 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 样本 总数 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢筋力学性能和重量偏差检查 |  |  | 第5.2.1条 |  |  | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 成型钢筋力学性能和重量 偏差检验 |  |  | 第5.2.2条 |  |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 抗震用钢筋强度实测值 |  |  | 第5.2.3条 |  |  | / |  | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋外观质量 |  |  | 第5.2.4条 |  | 1 | 全 / 3 |  | 共3处，全部检查，合格3处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 成型钢筋外观质量和偏差 检验 |  |  | 第5.2.5条 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 钢筋机械连接套筒、锚固 板及预埋件外观质量 |  |  | 第5.2.6条 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 钢筋加工检验批质量验收记录

01020204

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 供电和照明 |  | 分项工程 名称 | 灯座基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  |  | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | / |  | 检验批部位 | 30m高杆灯基础三次浇筑 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB50204-2015 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 样本 总数 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢筋弯折的弯弧内直径 |  |  | 第5.3.1条 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  | 2 | 纵向受力钢筋弯折要求 |  |  | 第5.3.2条 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  | 3 | 箍筋、拉筋的末端弯钩 要求 |  |  | 第5.3.3条 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  | 4 | 盘卷钢筋调直应进行力 学性能和重量偏差检验 |  |  | 第5.3.4条 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋 加工 的允 许偏 差 | 受力钢筋沿长度 方向的净尺寸 |  | ± 10 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折 位置 |  | ±20 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 箍筋外廓尺寸 |  | ±5 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 钢筋连接检验批质量验收记录

01020205

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 供电和照明 |  | 分项工程 名称 | 灯座基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  |  | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | / |  | 检验批部位 | 30m高杆灯基础三次浇筑 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB50204-2015 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 样本 总数 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢筋的连接方式 |  |  | 第5.4.1条 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的 力学性能 |  |  | 第5.4.2条 |  |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 接头检验要求 |  |  | 第5.4.3条 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 接头位置和数量 |  |  | 第5.4.4条 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 2 | 机械连接和焊接的外观 质量 |  |  | 第5.4.5条 |  |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 机械连接和焊接的接头 面积百分率 |  |  | 第5.4.6条 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分 率和搭接长度 |  |  | 第5.4.7条 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 |  |  | 第5.4.8条 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 钢筋安装检验批质量验收记录

01020206

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 供电和照明 |  | 分项工程 名称 | 灯座基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  | 项目负责人 |  |  | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | / |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | / |  | 检验批部位 | 30m高杆灯基础三次浇筑 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB50204-2015 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 样本 总数 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 受力钢筋的牌号、规格和数量 |  |  |  |  | 第5.5.1条 |  | 1 | 全 / 1 |  | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | √ |
|  | 2 | 受力钢筋安装位置、锚固 方式 |  |  |  |  | 第5.5.2条 |  | 1 | 全 / 1 |  | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎 钢筋网 |  |  | 长、宽 | ± 10 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 网眼尺寸 | ±20 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 绑扎钢筋 骨架 |  |  | 长 | ± 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 宽、高 | ±5 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 纵向受力 钢筋 |  |  | 锚固长度 | -20 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 间距 | ± 10 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 排距 | ±5 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 纵向受力 钢筋、箍 筋的混凝 土保护层 厚度 |  |  | 基础 | ± 10 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  |  | ±20 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置 |  |  |  | 20 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 预埋件 |  |  | 中心线位置 | 5 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 水平高差 | +3，0 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 混凝土拌合物检验批质量验收记录

01020208

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 供电和照明 |  | 分项工程 名称 | 灯座基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  |  | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | / |  | 检验批部位 | 30m高杆灯基础三次浇筑 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验 收规范》GB50204-2015 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 样本 总数 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 预拌混凝土进场质量 |  |  | 第7.3.1条 |  |  | / |  | 质量证明文件齐全，通过进场验收 |  |  | √ |
|  | 2 | 混凝土拌合物不应离析 |  |  | 第7.3.2条 |  | 8 | 全 / 8 |  | 共8处，全部检查，合格8处 |  |  | √ |
|  | 3 | 混凝土中氯离子和碱总含量 |  |  | 第7.3.3条 |  |  | / |  | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 4 | 混凝土配合比要求 |  |  | 第7.3.4条 |  |  | / |  | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 混凝土拌合物稠度要求 |  |  | 第7.3.5条 |  |  | / |  | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 混凝土耐久性检验 |  |  | 第7.3.6条 |  |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 混凝土抗冻时含气量的检验 |  |  | 第7.3.7条 |  |  | / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 混凝土施工检验批质量验收记录

01020209

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 供电和照明 |  | 分项工程 名称 | 灯座基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  |  | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | / |  | 检验批部位 | 30m高杆灯基础三次浇筑 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB50204-2015 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 样本 总数 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土的强度等级及试件的取样和留置 |  |  | 第7.4.1条 |  |  | / |  | 试验合格，报告编号 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 后浇带的位置和浇筑 |  |  | 第7.4.2条 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 2 | 养护措施 |  |  | 第7.4.3条 |  | 8 | 全 / 8 |  | 共8处，全部检查，合格8处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录

01020210

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 供电和照明 |  | 分项工程 名称 | 灯座基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  | 项目负责人 |  |  | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | / |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | / |  | 检验批部位 | 30m高杆灯基础三次浇筑 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB50204-2015 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 样本 总数 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 |  |  |  |  | 第8.2.1条 |  | 1 | 全 / 1 |  | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | √ |
|  | 2 | 现浇混凝土尺寸偏差 |  |  |  |  | 第8.3.1条 |  | 1 | 全 / 1 |  | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 外观质量一般缺陷 |  |  |  |  | 第8.2.2条 |  | 1 | 全 / 1 |  | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 现浇结构位置 、 尺寸允许偏差 | 轴线 位置 |  | 整体基础 |  | 15 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 独立基础 |  | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 |  | 8 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 垂直 度 |  | 层高 | ≤6m | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | >6m | 12 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 全高(H) ≤300m |  | H/30000+20 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 全高(H)＞300m |  | H/10000 且≤80 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 标高 |  | 层高 |  | ± 10 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 全高 |  | ±30 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 截面 尺寸 |  | 基础 |  | +15，-10 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 柱、梁、板、墙 |  | +10，-5 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 |  | 6 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 电梯 井 |  | 中心位置 |  | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 长、宽尺寸 |  | +25，0 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  |  | 8 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 预埋 件中 心位 置 |  | 预埋板 |  | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 预埋螺栓 |  | 5 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 预埋管 |  | 5 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 其他 |  | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 预留洞、孔中心线位置 |  |  |  | 15 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1 检查柱轴线、中心线位置时，沿纵、横两个方向测量，并取其中偏差的较大值。

2 H为全高，单位为mm。

表B.0.7 现浇结构外观及尺寸偏差  报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车区调节池基础 现浇结构外观及尺寸偏差 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

### 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录

01020210 002

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  | 横沙新洲工程土方综合利用 项目一期工程一阶段先行区 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 地基与基础分部 -基础子分部 |  | 分项工程 名称 | 钢筋混凝土扩展基 础分项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 中交三航局第二工程有限 公司 |  |  | 项目负责人 |  |  | 周飞 |  | 检验批容量 | 基础:3件 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  |  | 检验批部位 | 地磅基础 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB50204-2015 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 样本 总数 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 |  |  |  |  | 第8.2.1条 |  | 3 | 全 / 3 |  | 共3处，全部检查，合格3处 |  |  | √ |
|  | 2 | 现浇混凝土尺寸偏差 |  |  |  |  | 第8.3.1条 |  | 3 | 全 / 3 |  | 共3处，全部检查，合格3处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 外观质量一般缺陷 |  |  |  |  | 第8.2.2条 |  | 3 | 全 / 3 |  | 共3处，全部检查，合格3处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 现浇结构位置 、 尺寸允许偏差 | 轴线 位置 |  | 整体基础 |  | 15 |  | 3 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 独立基础 |  | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 |  | 8 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 垂直 度 |  | 层高 | ≤6m | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | >6m | 12 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 全高(H) ≤300m |  | H/30000+20 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 全高(H)＞300m |  | H/10000 且≤80 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 标高 |  | 层高 |  | ± 10 |  | 3 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 全高 |  | ±30 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 截面 尺寸 |  | 基础 |  | +15，-10 |  | 3 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 柱、梁、板、墙 |  | +10，-5 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 |  | 6 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 电梯 井 |  | 中心位置 |  | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 长、宽尺寸 |  | +25，0 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  |  | 8 |  | 3 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 预埋 件中 心位 置 |  | 预埋板 |  | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 预埋螺栓 |  | 5 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 预埋管 |  | 5 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 其他 |  | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 预留洞、孔中心线位置 |  |  |  | 15 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7 现浇结构外观及尺寸偏差  报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综项目一期工程一阶段                         编号：     002

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 地磅基础 现浇结构外观及尺寸偏差 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

### 柱基、基坑、基槽土方开挖工程检验批质量验收记录

01060101 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 附属结构 |  | 分项工程 名称 | 清水池、沉淀池、地磅基础、洗车池 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  | / |  | 检验批部位 | 洗车池 |  |
| 施工依据 |  |  | 建筑地基基础工程施工规范（GB51004-2015 ) |  |  |  | 验收依据 |  | 《建筑地基基础工程施工质量验 收标准》GB 50202-2018 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 标高（mm） |  | -50，0 |  | 10 / 10 |  | 抽查10处，合格10处 |  |  | √ |
|  | 2 | 长度、宽度（mm） （由设计中心线向两边量） |  | -50，+200 |  | 全 / 50 |  | 共50处，全部检查，合格50处 |  |  | √ |
|  | 3 | 坡率 |  | 设计值 |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面平整度（mm） |  | ±20 |  | 10 / 10 |  | 抽查10处，合格8处 |  |  | 80% |
|  | 2 | 基底土性 |  | 设计要求 |  | 10 / 10 |  | 抽查10处，合格10处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范 规定要求；检查评定合格 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7       土方开挖       报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车区调节池基础 土方开挖 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

# 地（路）面基层土方开挖工程检验批质量验收记录

01060103 001

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 上海现代农投项目管理有 限公司 |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 地基与基础分部 -土石方子分部 |  | 分项工程名称 | 土方开挖分项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限 公司 |  | 项目负责人 |  | 周飞 |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 | 房建土方开挖 |  |
| 施工依据 |  |  | 建筑地基基础工程施工规范（GB51004-2015 ) |  |  |  | 验收依据 |  | 《建筑地基基础工程施工质量验收 标准》GB 50202-2018 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 标高（mm） |  | -50，0 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 长度、宽度 （由设计中心线向两边量） |  | 设计值 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 坡率 |  | 设计值 |  | / |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面平整度（mm） |  | ±20 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基底土性 |  | 设计要求 |  | / |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地（路）面的基层。

### 挖方场地平整土方开挖工程检验批质量验收记录

01060501 001

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 上海现代农投项目管理有 限公司 |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  | 地基与基础分部 -土石方子分部 |  | 分项工程名称 | 场地平整分项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限 公司 |  | 项目负责人 |  |  | 周飞 |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  |  | 检验批部位 | 房建场地平整土方 开挖 |  |
| 施工依据 |  |  | 建筑地基基础工程施工规范（GB51004-2015 ) |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《建筑地基基础工程施工质量验收 标准》GB 50202-2018 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 标高（mm） |  | 人工 |  | ±30 | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械 |  | ±50 | / |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 长宽、宽度（mm） （由设计中心线向两边量） |  | 人工 |  | -100 +300 | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械 |  | -150 +500 | / |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 坡率 |  | 设计值 |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面平整度（mm） |  | 人工 |  | ±20 | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械 |  | ±50 | / |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基底土性 |  | 设计要求 |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 钢结构（钢构件焊接）检验批质量验收记录

02030101 001

| 单位(子单 位)工程名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期 工程一阶段先行区 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 附属结构（附属结 构） |  | 分项工程 名称 | 钢结构焊接 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 周飞 |  | 检验批容量 | 构件:2件 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 | 钢便桥钢板桩加固 |  |
| 施工依据 |  |  | 钢结构工程施工规范（GB50755-2012） |  |  |  | 验收依据 |  | 《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205-2020 |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 焊接材料进场 |  |  | 第4.6.1条 |  | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 焊接材料复验 |  |  | 第4.6.2条 |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 材料匹配 |  |  | 第5.2.1条 |  | / |  | 质量证明文件齐全，符合要求 |  |  | √ |
|  | 4 | 焊工证书 |  |  | 第5.2.2条 |  | / |  | 检验合格，符合要求 |  |  | √ |
|  | 5 | 焊接工艺评定 |  |  | 第5.2.3条 |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 6 | 内部缺陷 |  |  | 第5.2.4条 第5.2.5条 |  | / |  | 检验合格，记录编号 |  |  | √ |
|  | 7 | 组合焊缝尺寸 |  |  | 第5.2.6条 |  | / / / |  | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 焊接材料进场 |  |  | 第4.6.5条 |  | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 2 | 预热或后热处理 |  |  | 第5.2.9条 |  | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 3 | 焊缝外观质量 |  |  | 第5.2.7条 |  | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 焊缝外观尺寸偏差 |  |  | 第5.2.8条 |  | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7      钢结构焊接      报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 钢便桥钢板桩加固 钢结构焊接 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

### 钢结构（零件及部件加工）检验批质量验收记录

02030301 001

| 单位(子单 位)工程名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期 工程一阶段先行区 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 附属结构（附属 结构） |  | 分项工程 名称 | 钢零部件加工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 周飞 |  | 检验批容量 | 钢构件:2件 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 | 钢便桥钢板桩加固 |  |
| 施工依据 |  |  | 钢结构工程施工规范（GB50755-2012） |  |  |  | 验收依据 |  | 《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205-2020 |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 材料进场 |  |  | 第4.2.1条 第4.3.1条 第4.4.1条 |  | / |  | 质量证明文件齐全，符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 钢材复验 |  |  | 第4.2.2条 第4.3.2条 第4.4.2条 |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 切面质量 |  |  | 第7.2.1条 |  | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 4 | 矫正和成型 |  |  | 第7.3.1条 第7.3.2条 |  | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 5 | 边缘加工 |  |  | 第7.4.1条 |  | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 6 | 螺栓球、焊接球加工 |  |  | 第7.5.1条 第7.5.4条 |  | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 7 | 制孔 |  |  | 第7.7.1条 |  | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  | 8 | 节点探伤 |  |  | 第7.6.1条 |  | / |  | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 材料规格尺寸 |  |  | 第4.2.3条 第4.3.4条 第4.4.3条 |  | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 钢材表面质量 |  |  | 第4.2.5条 第4.3.5条 第4.4.4条 第4.4.5条 第7.6.2条 第7.6.6条 |  | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 切割精度 |  |  | 第7.2.2条 第7.2.3条 |  | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 矫正质量 |  |  | 第7.3.3条 第7.3.4条 第7.3.5条 第7.3.6条 第7.3.7条 第7.6.5条 |  | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 边缘加工精度 |  |  | 第7.4.2条 第7.4.3条 第7.4.4条 |  | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  | 6 | 螺栓球、焊接球加工精度 |  |  | 第7.5.7条 第7.5.9条 |  | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 7 | 管件加工精度 |  |  | 第7.2.4条 |  | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 8 | 制孔精度 |  |  | 第7.6.3条 第7.7.2条 |  | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7     钢零部件加工     报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 钢便桥钢板桩加固 钢零部件加工 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

### 钢结构（防腐涂料涂装）检验批质量验收记录

02031001 001

| 单位(子单 位)工程名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期 工程一阶段先行区 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 附属结构（附属 结构） |  | 分项工程 名称 | 防腐涂料涂装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 周飞 |  | 检验批容量 | 4112㎡ |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 | 钢便桥 |  |
| 施工依据 |  |  | 钢结构工程施工规范（GB50755-2012） |  |  |  | 验收依据 |  | 《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205-2020 |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 产品进场 |  |  | 第4.11.1条 |  | / |  | 质量证明文件齐全，符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 表面处理 |  |  | 第13.2.1条 第13.3.2条 第13.3.3条 |  | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 3 | 涂层厚度 |  |  | 第13.2.2条 第13.2.3条 第13.2.4条 第13.3.1条 第13.3.4条 |  | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 产品进场 |  |  | 第4.11.3条 |  | 206 / 206 |  | 抽查206处，合格206处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 表面质量 |  |  | 第13.2.7条 第13.2.8条 第13.3.5条 |  | 全 / 41 |  | 共4112处，全部检查，合格4112 处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 附着力测试 |  |  | 第13.2.6条 |  | 42 / 42 |  | 抽查42处，合格42处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 标志 |  |  | 第13.2.9条 |  | 全 / 41 |  | 共4112处，全部检查，合格4112 处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7     防腐涂料涂装     报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 钢便桥 防腐涂料涂装 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装

检验批质量验收记录

07010201 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综合 利用项目一期工程一阶 段先行区 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气-室外电气 安装工程 |  | 分项工程 名称 | 成套配电柜、控制柜 （台、箱）和配电箱 （盘）安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有 限公司 | 项目负责人 | 周飞 |  | 检验批容量 | 设备:2台 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 | 地磅和洗车区配电 |  |
| 施工依据 |  |  | 建筑电气施工方案 |  | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 柜、台、箱的保护连接 |  | 第5.1.1条 | 全 / 2 | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 2 | 配电装置的防电击保护和连接 导体最小截面积 |  | 第5.1.2条 | 全 / 2 | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 3 | 手车、抽屉式成套配电柜的安 装质量 |  | 第5.1.3条 | / / / | / |  |  | / |
|  | 4 | 高压成套配电柜的交接试验 |  | 第5.1.4条 | / | / |  |  | / |
|  | 5 | 低压成套配电柜的交接试验 |  | 第5.1.5条 | / | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 6 | 低压成套配电柜、箱及控制柜 （台、箱）间线路的线间和线对 地间绝缘电阻 |  | 第5.1.6条 | / | 符合要求 |  |  | √ |
|  |  | 二次回路耐压试验 |  | 第5.1.6条 | / | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 7 | 直流柜试验 |  | 第5.1.7条 | / | / |  |  | / |
|  | 8 | 接地故障回路阻抗 |  | 第5.1.8条 | / | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 9 | 剩余电流保护器的动作时间 |  | 第5.1.9条 | / | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 10 | 电涌保护器（ SPD）安装 |  | 第5.1.10条 | / / / | / |  |  | / |
|  | 11 | IT系统绝缘监测器（IMD）的报 警功能 |  | 第5.1.11条 | / | / |  |  | / |
|  | 12 | 照明配电箱（盘）安装 |  | 第5.1.12条 | / / / | / |  |  | / |
|  | 13 | 变送器、断路器的动作和运行 |  | 第5.1.13条 | / | 符合要求 |  |  | √ |

成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装

检验批质量验收记录

07010201 001

| 一 般 项 目 | 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 基础型 钢安装 允许偏 差 （mm） | 不直度 |  |  | 每米 | 1.0 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 全长 | 5.0 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  | 水平度 |  |  | 每米 | 1.0 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 全长 | 5.0 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  | 不平行度（mm/全长） |  |  |  | 5.0 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  | 2 | 柜、台、箱、盘的布置及安全 间距 |  |  |  |  | 第5.2.2条 | 全 / 2 | 共2处，全部检查，合格2处 | 100% |
|  | 3 | 柜、台、箱相互间或与基础型 钢间的连接 |  |  |  |  | 第5.2.3条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  | 柜、台、箱进出口防火措施 |  |  |  |  |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  | 4 | 室外安装的落地式配电（控制） 柜、箱的基础 |  |  |  |  | 第5.2.4条 | 全 / 2 | 共2处，全部检查，合格2处 | 100% |
|  | 5 | 柜、台 箱、盘 安装 |  | 安装牢固，且不应设 置在水管的正下方 |  |  | 第5.2.5条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  |  | 允许 偏差 | 垂直度(‰) |  | ≤1.5 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  |  |  | 相互间接缝(mm) |  | ≤2 | / / / | / | / |
|  |  |  |  |  | 成列盘面(mm) |  | ≤5 | / / / | / | / |
|  | 6 | 柜、台、箱、盘内检查试验 |  |  |  |  | 第5.2.6条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  | 7 | 低压电器组合 |  |  |  |  | 第5.2.7条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  | 8 | 柜、台、箱、盘间配线 |  |  |  |  | 第5.2.8条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  | 9 | 连接柜、台、箱、盘面板上的 电器连接导线 |  |  |  |  | 第5.2.9条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  | 10 | 照明配 电箱 （盘） 安装 | 箱体开孔和箱盖、涂层 |  |  |  | 第5.2.10条 | / / / | / | / |
|  |  |  | 箱（盘）内回路编号及 标识 |  |  |  |  | / / / | / | / |
|  |  |  | 箱（盘）制作材料 |  |  |  |  | / / / | / | / |
|  |  |  | 安装质量 |  |  |  |  | / / / | / | / |
|  |  |  | 垂直度(‰) |  |  |  | ≤1.5 | / / / | / | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 合格 | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7  ）、箱控制（盘柜）安（台装、   报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 地磅和洗车区配电 成套配电柜、控制柜（台、 我方已完成 箱）和配电箱（盘）安装 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

### 导管敷设检验批质量验收记录

07010401 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲工程土方综合 利用项目一期工程一阶 段先行区 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气-室外电气 安装工程 |  | 分项工程 名称 | 导管敷设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交三航局第二工程有 限公司 | 项目负责人 | 周飞 |  | 检验批容量 | 2个回路 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 | 地磅和洗车区配电 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 建筑电气施工方案 |  | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 金属导管的保护连接 |  |  | 第12.1.1条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | √ |
|  | 2 |  |  |  | 第12.1.2条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | √ |
|  | 3 | 塑料导管在砌体上剔槽埋设的 保护 |  |  | 第12.1.3条 | / / / | / |  |  | / |
|  | 4 | 预埋套管的设置及安装 |  |  | 第12.1.4条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 导管的弯曲半径 |  |  | 第12.2.1条 | / / / | / |  |  | / |
|  | 2 | 导管 支架 安装 | 导管支架在承力建筑钢 结构构件上安装 |  | 第12.2.2条 第1款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 金属吊架安装要求 |  | 第12.2.2条 第2款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 金属支架防腐 |  | 第12.2.2条 第3款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 导管支架安装质量 |  | 第12.2.2条 第4款 | / / / | / |  |  | / |
|  | 3 | 暗配导管的埋设深度 |  |  | 第12.2.3条 | / / / | / |  |  | / |
|  | 4 | 导管管口的设置要求 |  |  | 第12.2.4条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 室外导管敷设 |  |  | 第12.2.5条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 6 | 明配电气导管敷设 |  |  | 第12.2.6条 | / / / | / |  |  | / |
|  | 7 | 塑料 导管 敷设 | 管口应平滑，管、盒(箱) 的连接接口要求 |  | 第12.2.7条 第1款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 直埋刚性塑料导管的保护 措施 |  | 第12.2.7条 第2款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 埋设在墙内或混凝土内塑 料导管的型号 |  | 第12.2.7条 第3款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 明敷刚性塑料导管的温度 补偿装置 |  | 第12.2.7条 第4款 | / / / | / |  |  | / |

### 导管敷设检验批质量验收记录

07010401 001

| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 8 | 可弯曲 金属导 管及柔 性导管 的敷设 | 连接刚性导管与电器设备 器具时，柔性导管的长度 |  | 第12.2.8条 第1款 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 可弯曲金属导管或柔性导 管的专用接头；防液型可 弯曲金属导管或柔性导管 的连接处理 |  | 第12.2.8条 第2款 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 可弯曲金属导管的保护措 施 |  | 第12.2.8条 第3款 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 明配金属、非金属柔性导 管固定点间距 |  | 第12.2.8条 第4款 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 可弯曲金属导管和金属柔 性导管不应做保护导体的 接续导体 |  | 第12.2.8条 第5款 | / / / |  | / | / |
|  | 9 | 导管敷 设要求 | 防水套管的防水处理 |  | 第12.2.9条 第1款 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 刚性导管跨越建筑物变形 缝处的补偿装置 |  | 第12.2.9条 第2款 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 钢导管内外壁防腐处理 |  | 第12.2.9条 第3款 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  | 导管与 热水 管、蒸 汽管间 的最小 距离 (mm) | 导管在热水管道上面平 行/交叉敷设 |  | 300 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 导管在蒸汽管道上面平 行/交叉敷设 |  | 1000 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 导管在热水管道下面或水 平平行/交叉敷设 |  | 200 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 导管在蒸汽管道下面或水 平平行/交叉敷设 |  | 500 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 对有保温措施的热水管、 蒸汽管 |  | 200 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 对不含可燃及易燃易爆气 体的其他管道平行/交叉 敷设 |  | 100 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 对含可燃及易燃易爆气体 的管道交叉敷设 |  | 100 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 达不到规定距离时应采取 可靠有效的隔离保护措施 |  | 第12.2.9条 第4款 | / / / |  | / | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表B.0.7       导管敷设       报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 地磅和洗车区配电 导管敷设 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

### 电缆敷设检验批质量验收记录

07010501 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲工程土方综合 利用项目一期工程一阶 段先行区 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气-室外电气 安装工程 |  | 分项工程 名称 | 电缆敷设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交三航局第二工程有 限公司 | 项目负责人 | 周飞 |  | 检验批容量 | 敷设:2处 线路:2条 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 | 地磅和洗车区配电 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 建筑电气施工方案 |  | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
| 主 控 项 目 | 1 |  |  |  | 第13.1.1条 | / / / | / |  |  | / |
|  | 2 | 电缆敷设质量 |  |  | 第13.1.2条 | 全 / 2 | 抽查2处，合格2处 |  |  | √ |
|  | 3 | 电缆敷设的防护措施 |  |  | 第13.1.3条 | 全 / 2 | 抽查2处，合格2处 |  |  | √ |
|  | 4 | 并联使用的电力电缆的型号、规 格、长度 |  |  | 第13.1.4条 | 全 / 2 | 抽查2处，合格2处 |  |  | √ |
|  | 5 |  |  |  | 第13.1.5条 | 全 / 2 | 抽查2处，合格2处 |  |  | √ |
|  | 6 | 电缆穿过零序电流互感器处的接 地、绝缘 |  |  | 第13.1.6条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | √ |
|  | 7 | 电缆的敷设和排列布置 |  |  | 第13.1.7条 | 全 / 2 | 抽查2处，合格2处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 电缆 支架 安装 | 电缆支架在承力建筑钢结构 构件上的安装 |  | 第13.2.1条 第1款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 电缆支架层间最小距离 |  | 第13.2.1条 第2款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 最上层电缆支架距构筑物顶 板或梁底的最小净距 |  | 第13.2.1条 第3款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 距其他设备的最小净距 |  |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 最下层电缆支架距沟底、地 面的最小距离 |  | 第13.2.1条 第4款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 支架的连接和固定 |  | 第13.2.1条 第5款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 金属支架的防腐 |  | 第13.2.1条 第6款 | / / / | / |  |  | / |

### 电缆敷设检验批质量验收记录

07010501 001

| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 2 | 电缆 敷设 | 电缆敷设一般要求 |  | 第13.2.2条 第1款 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  | 电缆转弯处的最小弯曲半径 |  | 第13.2.2条 第2款 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  | 电缆沟或电气竖井内垂直敷 设或大于45 °倾斜敷设的电 缆固定 |  | 第13.2.2条 第3款 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  | 梯架、托盘或槽盒内大于 45 °倾斜敷设的电缆固定 |  | 第13.2.2条 第4款 | / / / | / | / |
|  |  |  | 电缆支持点间距 |  | 第13.2.2条 第5款 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  | 电缆与管道的最小净距 |  | 第13.2.2条 第6款 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  | 电缆金属护套与金属支(吊) 架直接接触部位的防电化腐 蚀措施 |  | 第13.2.2条 第7款 | / / / | / | / |
|  |  |  | 电缆出入电缆沟等出入口及 管子管口等部位的防火或密 封措施 |  | 第13.2.2条 第8款 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  | 电缆出入电缆梯架等处的固 定 |  | 第13.2.2条 第9款 | / / / | / | / |
|  |  |  | 电缆通过墙、楼板或室外敷 设穿管保护时，导管的内径 |  | 第13.2.2条 第10款 | / / / | / | / |
|  | 3 | 直埋电缆的回填 |  |  | 第13.2.3条 | / / / | / | / |
|  | 4 | 电缆的首端、末端和分支处设标 志牌；直埋电缆设标示桩 |  |  | 第13.2.4条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 合格 | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表B.0.7       电缆敷设       报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 地磅和洗车区配电 电缆敷设 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批质量验收记录

07010701 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综合 利用项目一期工程一阶 段先行区 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气- 室外电气安装工程 |  |  | 分项工程 名称 | 电缆头制作、导线连 接和线路绝缘测试 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有 限公司 | 项目负责人 | 周飞 |  |  | 检验批容量 | 2个回路 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  | 检验批部位 | 地磅和洗车区配电 |  |
| 施工依据 |  |  | 建筑电气施工方案 |  | 验收依据 |  | 《建筑电气工程质量验收规范》 GB50303-2015 |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 电力电缆通电前耐压试验 |  | 第17.1.1条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 2 | 低压或特低电压配电线路线间 和线对地间绝缘电阻测试 |  | 第17.1.2条 | / |  | 试验合格，记录编号为 |  |  | √ |
|  | 3 | 电力电缆的铜屏蔽层和铠装护 套及矿物绝缘电缆的金属护套 和金属配件检查 |  | 第17.1.3条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | √ |
|  | 4 | 电缆端子与设备或器具连接 |  | 第17.1.4条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 电缆头固定 |  | 第17.2.1条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 导线与设备或器具的连接 |  | 第17.2.2条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 截面积6mm 及以下铜芯导线 间的连接检查 |  | 第17.2.3条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 铝/铝合金电缆头及端子压接 |  | 第17.2.4条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 采用螺纹型接线端子与导线连 接时拧紧力矩值的要求 |  | 第17.2.5条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 6 | 绝缘导线、电缆的线芯连接金 具的检查 |  | 第17.2.6条 | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  | 7 | 当接线端子规格与电气器具规 格不配套时，不应采取降容的 转接措施 |  | 第17.2.7条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

# 电缆头制作、导线连接

表B.0.7    和线路绝缘测试    报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 地磅和洗车区配电 电缆头制作、导线连接和线 我方已完成 路绝缘测试 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

### 接地装置安装检验批质量验收记录

07011101 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲工程土方综合 利用项目一期工程一阶 段先行区 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气- 室外电气安装工程 |  |  | 分项工程 名称 | 接地装置安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交三航局第二工程有 限公司 | 项目负责人 | 周飞 |  |  | 检验批容量 | 2组 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  | 检验批部位 | 地磅和洗车区配电 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 建筑电气施工方案 |  | 验收依据 |  | 《建筑电气工程质量验收规范》 GB50303-2015 |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 接地装置测试点的设置 |  |  | 第22.1.1条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 2 | 接地装置的接地电阻值测试 |  |  | 第22.1.2条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 3 | 接地装置的材料规格、型号 |  |  | 第22.1.3条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 4 | 当接地电阻达不到设计要求时 需采取的降低接地电阻措施 |  |  | 第22.1.4条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 接地装置埋设深度、间距、与 建筑物外墙或基础之间的水平 距离 |  |  | 第22.2.1条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 接地装置的焊接 |  |  | 第22.2.2条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 接地极为铜材和钢材组成时， 连接采用热焊剂，接头应无贯 穿性气孔且表面平滑 |  |  | 第22.2.3条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 采取降 阻措施 的接地 装置 | 接地装置被降阻剂或低电 阻率土壤所包覆 |  | 第22.2.4条 第1款 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 接地模块的引线及干线 |  | 第22.2.4条 第2款 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7     接地装置安装     报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 地磅和洗车区配电 接地装置安装 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日