### 模板、支架和拱架制作及安装检验批质量验收记录

编号：QL-10-01-03-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲工程土方综合 利用项目一期工程一阶 段先行区 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 | 附属结构(附属结 构) |  | 分项工程 名称 | 桥头搭板 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交三航局第二工程有 限公司 |  |  | 项目负责人 | 周飞 |  | 检验批容量 | 1件 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 | 北岸搭板 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 |  |  |  | 验收依据 | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 模板、支架和拱架制作 |  |  |  |  | 第5.4.1条 | 全 / 1 | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 模板 制作 允许 偏差 （mm ) | 木模板 |  | 模板的长度和宽度 |  | ±5 | 4 / 4 | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 不刨光模板相邻两板 表面高低差 |  | 3 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 刨光模板相邻两板表 面高低差 |  | 1 | 4 / 4 | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 平板模板表面最大的 局部不平(刨光模板) |  | 3 | 4 / 4 | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 平板模板表面最大的 局部不平(不刨光模 板) |  | 5 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 榫槽嵌接紧密度 |  | 2 | 2 / 2 | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢模 板 |  | 模板的长度和宽度 |  | 0 -1 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 肋高 |  | ±5 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 面板端偏斜 |  | 0.5 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 连接配 件(螺 栓、卡 子等)的 孔眼位 置 | 孔中心与板 面的间距 | ±0.3 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 板端孔中心 与板端的间 距 | 0 -0.5 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 沿板长宽方 向的孔 | ±0.6 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 板面局部不平 |  | 1.0 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 板面和板侧挠度 |  | ± 1.0 | / / / | / |  |  | / |
|  | 2 | 模 板、 支架 和拱 架安 装允 许偏 差 （mm ) | 相邻 两板 表面 高低 差 |  | 清水模板 |  | 2 | 4 / 4 | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 混水模板 |  | 4 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 钢模板 |  | 2 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 表面平整度 |  | 清水模板 |  | 3 | 4 / 4 | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 混水模板 |  | 5 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 钢模板 |  | 3 | / / / | / |  |  | / |

### 模板、支架和拱架制作及安装检验批质量验收记录

续表

| 一 般 项 目 | 验收项目 |  |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 模 板 、 支 架 和 拱 架 安 装 允 许 偏 差 （m m） | 垂直度 |  | 墙、柱 |  |  | H/1000，且 不大于6 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 墩、台 |  |  | H/500，且 不大于20 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 塔柱 |  |  | H/3000，且 不大于30 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 模内尺寸 |  | 基础 |  |  | ± 10 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 墩、台 |  |  | +5 -8 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 梁、板、墙、柱、 桩、拱 |  |  | +3 -6 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | 100% |
|  |  |  | 轴线偏位 |  | 基础 |  |  | 15 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 墩、台、墙 |  |  | 10 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 梁、柱、拱、塔柱 |  |  | 8 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 悬浇各梁段 |  |  | 8 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 横隔梁 |  |  | 5 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 支承面高程 |  |  |  |  | +2 -5 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  | 悬浇各梁段底面高程 |  |  |  |  | +10 0 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 预埋件 |  | 支座板、 锚垫板、 连接板等 |  | 位置 | 5 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 平面高 差 | 2 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 螺栓、 锚筋等 |  | 位置 | 3 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 外露 长度 | ±5 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 预留孔洞 |  | 预应力筋孔道位置 （梁端） |  |  | 5 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  | 其他 |  | 位置 | 8 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 孔径 | +10 0 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 梁底模拱度 |  |  |  |  | +5 -2 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 对角 线差 |  |  | 板 |  | 7 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 墙板 |  | 5 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  |  | 桩 |  | 3 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 侧向 弯曲 |  |  | 板、拱肋、 桁架 |  | L/1500 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 柱、桩 |  | L/1000， 且不大于10 | / / / |  | / | / |
|  |  |  |  |  |  | 梁 |  | L/2000， 且不大于10 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 支架、 拱架 |  |  | 纵轴线的 平面偏位 |  | L/2000， 且不大于30 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | 100% |
|  |  |  | 拱架高程 |  |  |  |  | +20 -10 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | 100% |
|  | 3 | 固定在模板上的预埋件、预留 孔内模 |  |  |  |  |  | 第5.4.4条 | / / / |  | / | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

桥头搭板       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 北岸搭板 桥头搭板 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 钢筋加工、成形和安装检验批质量验收记录

编号：QL-10-01-03-02- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲工程土方综合 利用项目一期工程一阶 |  |  |  | 分部(子分部) 工程名称 | 附属结构(附属结 构) |  |  | 分项工程 名称 | 桥头搭板 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 段先行区 中交三航局第二工程有 限公司 |  |  |  | 项目负责人 | 周飞 |  |  | 检验批容量 | 1件 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  | 检验批部位 | 北岸搭板 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 钢筋、焊条的品种、牌号、规 格和技术性能 |  |  |  |  |  | 设计要求 | / |  | 质量证明文件齐全，通过进场 验收 |  |  | √ |
|  |  | 钢筋进场时，按批抽取试件和 性能试验 |  |  |  |  |  | 第6.5.1条 第2款 | / |  | 试验合格，报告编号 |  |  | √ |
|  |  | 当钢筋出现脆断、焊接性能不 良或力学性能不正常现象，进 行化学成分检验或其他专项检 验 |  |  |  |  |  | 第6.5.1条 第2款 | / |  | / |  |  | / |
|  | 2 | 钢筋弯制和末端弯钩 |  |  |  |  |  | 第6.2.3条 第6.2.4条 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  | 3 | 钢筋的连接形式 |  |  |  |  |  | 设计要求 | 全 / 1 |  | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | √ |
|  |  | 钢筋接头位置、同一截面的接 头数量、搭接长度 |  |  |  |  |  | 第6.3.2条 第6.3.5条 | 全 / 1 |  | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | √ |
|  |  | 钢筋焊接接头质量 |  |  |  |  |  | 设计要求 | / |  | / |  |  | / |
|  |  | HRB335和HRB400带肋钢筋机械 连接接头质量 |  |  |  |  |  | 设计要求 | / |  | / |  |  | / |
|  | 4 | 钢筋安装时,其品种、规格、 数量、形状 |  |  |  |  |  | 设计要求 | 全 / 1 |  | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 预埋件的规格、数量、位置 |  |  |  |  |  | 设计要求 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 2 | 钢筋表面质量；钢筋焊接接头 质量 |  |  |  |  |  | 第6.5.6条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 钢筋加工 允许偏差 （mm） |  |  | 受力钢筋顺长度方向 全长的净尺寸 |  |  | ± 10 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 弯起钢筋的弯折 |  |  | ±20 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 箍筋内净尺寸 |  |  | ±5 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 钢筋网允 许偏差 （mm） |  |  | 网的长、宽 |  |  | ± 10 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 网眼尺寸 |  |  | ± 10 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 网眼对角线差 |  |  | 15 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 钢筋 成形 和安 装允 许偏 差 ︵ mm ︶ | 受力 钢筋 间距 |  | 两排以上排距 |  |  | ±5 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 同 排 |  | 梁板、拱肋 | ± 10 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 基础、墩台、柱 | ±20 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 灌注桩 |  |  | ±20 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 箍筋、横向水平筋、螺旋 筋间距 |  |  |  |  | ± 10 | 5 / 5 |  | 抽查5处，合格5处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢筋骨 架尺寸 |  |  | 长 |  | ± 10 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 宽、高或直径 |  | ±5 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 弯起钢筋位置 |  |  |  |  | ±20 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢筋保 护层厚 度 |  |  | 墩台、基础 |  | ± 10 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 梁、柱、桩 |  | ±5 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 板、墙 |  | ±3 | 10 / 10 |  | 抽查10处，合格8处 |  |  | 80% |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 |  |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

桥头搭板       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 北岸搭板 桥头搭板 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日